„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA – RADZICE MAŁE I DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MAŁE – RADZICE DUŻE”

PROJEKT WYKONAWCZY TOM III

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Strona tytułowa | str.1 |
| --- | --- |
| Spis tomów, zawartość opracowania | str.2 |
| Spis treści | str.3 |
| Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektantów | str.4÷9 |

| SPIS TREŚCI Tom III PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| 1. | Przedmiot inwestycji | str.10 |
| 2. | Inwestor | str.11 |
| 3. | Jednostka projektująca | str.11 |
| 4. | Podstawa opracowania | str.11 |
| 5. | Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania | str.11 |
| 6. | Zakres opracowania i kolejność realizacji | str.12 |
| 7. | Istniejące zagospodarowanie terenu | str.29 |
| 8. | Istniejące uzbrojenie terenu | str.30 |
| 9. | Roboty rozbiórkowe | str.31 |
| 10. | Projektowane zagospodarowanie terenu | str.31 |
| 10.1. | Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego – branża drogowa | str.31 |
| 10.2 | Elementy zagospodarowania pasa drogowego na całej długości proj. trasy | str.34 |
| 10.3 | Przebieg dróg w planie | str.35 |
| 10.4 | Ukształtowanie wysokościowe | str.35 |
| 11. | Projektowane uzbrojenie terenu | str.35 |
| 12. | Zieleń drogowa | str.38 |
| 13. | Organizacja ruchu | str.40 |
| 14. | Informacje o terenie | str.40 |
| 15. | Zestawienie powierzchni zabudowy, długości tras | str.41 |
| 16. | Uwagi | str.42 |
| 17. | Warunki gruntowo-wodne | str.42 |
| 18.(1,2,3,4,5,6) | Projektowane konstrukcje | str.42-44 |
| 19. | Wpływ na środowisko | str.45 |
| 20. | Roboty ziemne | str.45-57 |
| 21. | Charakterystyka energetyczna | str.58 |
| 22. | Charakterystyka ekologiczna | str.58 |
| 23. | Dostępność dla osób niepełnosprawnych | str.58 |
| 24. | Informacja BIOZ | str. 59-65 |
| 25. | Opinie, uzgodnienia, zgody | Str. 65-85 |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| Rys. nr 1 | Plan orientacyjny - skala 1 : 25 000 (1 arkusz) | str.86 |
| Rys. nr 2 | Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500 ( 10 ark.) | str.87-94 |
| Rys. nr 3 | Profil podłużny – skala 1 : 100/1000 ( 4 ark.) | str.95-108 |
| Rys. nr 4 | Przekroje normalne 1:50 (6 ark.) | str.109-114 |
| Rys. nr 5 | Przekroje poprzeczne1:50 (19 ark.) | str.116-138 |

Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektantów

TOM  III

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Drzewica , powiatu Opoczyńskiego, województwa łódzkiego.

Projekt został wykonany przy zastosowaniu pikietażu roboczego:

- km 0+000,0 początek opracowania drogi powiatowej 3109E

- km 6+080,00 koniec opracowania drogi powiatowej 3109E,

- km 0+000,00 początek opracowania drogi powiatowej 3111E,

- km 0+311,00 koniec opracowania drogi powiatowej 3111E,

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i gospodarczej  oraz terenów rolnych ( łąk,  pól), leśnych ( na początku opracowania) .

Obsługa komunikacyjna posesji  sąsiadujących z projektowaną inwestycją odbywać się będzie projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz pośrednio poprzez drogi gminne. Do każdej posesji/działki zaprojektowano zjazd indywidualny .

W ciągu odcinka drogi przewiduje się rozbiórkę istniejących przepustów i wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektów o parametrach technicznych wyższych od istniejących. W miejscu zjazdów przewiduje się budowę przepustów fi 400 mm które zostaną wyposażone w ścianki czołowe z bet. elementów prefabrykowanych.

Dla inwestycji uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Na budowę, likwidację, przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych uzyskano stosowne pozwolenie wodno-prawne.

Odcinkowo przewiduje się odwodnienie powierzchniowe do istniejących i projektowanych rowów drogowych które zostaną odtworzone poprzez odmulenie i oczyszczenie, częściowo zlikwidowane lub wykonane na nowo. Wzdłuż drogi projektuje się rów odwadniający (rowy). Rowy prowadzą wodę do odbiorników. Wody poprzez przepusty zostaną odprowadzone do istniejących rowów melioracyjnych i rowów w drogach gminnych.

Na terenach zabudowanych zaprojektowano rów kryty - wody z rowu odprowadzone są do cieków powierzchniowych . Według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego dla drogi kategorii drogi powiatowej i klasy technicznej Z nie ma obowiązku oczyszczania wód opadowych i roztopowych ujęte w otwarte lub zamknięte systemy odprowadzanie do gleby lub wód powierzchniowych. Droga na projektowanym odcinku posiada klasę drogi Z oraz kategorię drogi powiatowej. Przyjęta prędkość projektowa to 50 km/h.

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości:

- droga 3109 E - 6080,00 m w istniejącym śladzie drogi.

- droga 3111 E - 311,00 m w istniejącym śladzie drogi.

Rozbudowa drogi wiąże się z koniecznością poszerzenia granic pasa drogowego, dlatego inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Projekt przewiduje przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, oraz przebudowę przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Projekt zagospodarowania terenu, został sporządzony na aktualnej mapie,  i obejmuje w swojej części opisowej i graficznej: określenie granic terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Mapę do celów projektowych sporządził uprawniony geodeta.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zarząd Powiatu  z siedzibą w Opocznie ,26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a.

3. Jednostka projektująca

Projekt wykonany został przez PRW Przemysław Woźniak, 07-201 Wyszków, Deskurów 40.

4. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr ZDP/01/2011 z dnia 20.01.2011 zawarta pomiędzy Inwestorem na Jednostką Projektującą .

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Uzgodnienia z Inwestorem,  oraz zakładami branżowymi.

- Mapa do celów projektowych – wykonana przez firmę GEOPLAN Małgorzata Kowalczyk, UL. Moniuszki 15, 26-300 Opoczno oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe– wykonana przez firmę GEOPLAN Małgorzata Kowalczyk, UL. Moniuszki 15, 26-300 Opoczno

- Badania geotechniczne wykonane przez firmę GeoPlus - badania geologiczne i Geotechniczne , dr. Piotr Zawrzykraj, 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m 81

- Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2011 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

- Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 	zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

- USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

- Normatywy branżowe

Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody :

Opinie:

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienia:

- Uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych

- Uzgodnienie projektu branżowego z Telekomunikacją Polską

- Uzgodnienie z gminą Drzewica dotyczące geometrii włączeń do dróg gminnych

- Uzgodnienie projektu branżowego z Zakładem Energetycznym

- Uzgodnienie nowej lokalizacji kapliczki z księdzem proboszczem Parafii Św. Jadwigi Królowej - Radzice

Warunki techniczne:

- Warunki techniczne telekomunikacyjne

- warunki techniczne energetyczne

- warunki techniczne wodno-kanalizacyjne

Decyzje :

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

- Decyzja pozwolenie wodno-prawne

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. (dane kontaktowe znajdują się w warunkach technicznych załączonych do niniejszej dokumentacji) .

- Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej (elektrycznej) ( według oddzielnego opracowania)

- Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej(telefonicznej). ( według oddzielnego opracowania)

- Przebudowa przyłączy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. (według oddzielnego opracowania)

- Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność) do projektowanych rzędnych drogi i jej elementów. Uwaga, w trakcie prac należy zwracać szczególną uwagę na wszystkie elementy infrastruktury podziemnej, które potrzeba wyregulować do poziomu wykonywanych elementów drogi.

- Rozbiórka przepustów: Przepusty należy rozbierać w sposób zapewniający niezakłócony, stały i niezmienny przepływ wody przez obiekt ( należy wykonać tymczasowy kanał prowadzący wody lub zapewnić inny sposób przeprowadzenia wód w trakcie budowy)

| lp | km | Średnica [mm] | Materiał wykonania | Długość [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+655,40 | 400 | beton | 10,00 | - |
| 2. | 1+374,20 | 2x700 | Beton | 10,50 | Brak ścianek czołowych |
| 3. | 1+378,00 | 700 | Beton | 10,50 | Ścianki czołowe betonowe 3,70x 0,25x1,50 |
| 4. | 2+153,74 | 400 | Beton | 9,00 | Brak ścianek czołowych, przepust zamulony i zawalony |
| 5. | 2+958,90 | 600 | Beton | 10,50 | Ścianki czołowe betonowe 3,70x 0,25x1,50 |
| 6. | 3+076,89 | 400 | Beton | 9,00 | Brak ścianek czołowych, przepust zamulony i zawalony |
| 7. | 3+188,72 | 400 | Beton | 9,00 | Ścianki czołowe betonowe 2,0x 0,2x1,50 |
| 8. | 3+797,40 | 800 | Beton | 10,0 |  |
| 9. | 4+158,80 | 1000 | Beotn | 10,50 | Ścianki czołowe betonowe 3,0x0,4x2,0 |
| 10. | 4+652,33 | 600 | Beton | 9,00 | - |
| 11. | 4+934,89 | 400 | Beton | 9,00 | - |
| 12. | 6+049,00 | 600 | Beton | 9,20 | Ścianki czołowe betonowe 2,0x0,25x1,5 |
| 13. | 0+163,25 | 800 | Beton | 12,0 | Urządzenie do regulacji przepływu - do ponownego zamontowania na nowym przepuście |

- Budowa przepustów pod droga i skrzyżowaniami

Uwaga: wszystkie przepusty należy wykonać zgodnie z rysunkiem przekroje normalne. Przepusty należy budować w sposób zapewniający niezakłócony, stały i niezmienny przepływ wody przez obiekt ( należy wykonać tymczasowy kanał prowadzący wody lub zapewnić inny sposób przeprowadzenia wód w trakcie budowy)

| lp | km | Średnica [mm] | rz. wlotu | rz. wylotu | Materiał wykonania | Spadek[%] /Długość [m] | Uwagi | Współrzędne geograficzne wylotu | Współrzędne geograficzne wlotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+434,00 | 400 | 172,83 | 172,78 | beton | 0,50 / 8,70 | - | E20° 20' 01.62" N51° 26' 42.89" | E20° 20' 01.35" N51° 26' 43.13" |
| 2 | 0+661,25 | 400 | 171,08 | 171,03 | beton | 0,50 / 10,85 | - | E20° 20' 10.90" N51° 26' 47.43" | E20° 20' 11.18" N51° 26' 47.17" |
| 3 | 1+376,00 | 3x1000 | 168,87 | 168,82 | beton | 0,50 / 10,0 | Zrzut wód RÓW A | E20° 20' 41.47" N51° 27' 00.47" | E20° 20' 41.18" N51° 27' 00.74" |
| 4 | 2+130,60 | 1000 | 169,18 | 169,12 | beton | 0,50 / 10,0 | Zrzut wód RÓW B | E20° 21' 16.89" N51° 27' 09.90" | E20° 21' 16.84" N51° 27' 10.24" |
| 5 | 2+958,80 | 1000 | 167,26 | 167,20 | beton | 0,50 / 12,50 | Zrzut wód RÓW C | E20° 21' 40.73" N51° 27' 30.98" | E20° 21' 40.07" N51° 27' 31.05" |
| 6 | 3+075,80 | 1000 | 166,92 | 166,86(rz. wylotu do rowu krytego 1000 mm) | beton | 0,50/12,60 | Zrzut wód RÓW C | E20° 21' 45.97" N51° 27' 31.94" | E20° 21' 45.87" N51° 27' 32.28" |
| 7 | 3+797,50 | 1000 | 166,96 | 166,91 | beton | 0,50 / 8,60 | Zrzut wód RÓW D | E20° 22' 19.71" N51° 27' 40.73" | E20° 22' 19.66" N51° 27' 41.00" |
| 8 | 4+158,80 | 1000 | 165,50 | 165,45 | beton | 0,50 / 8,85 | Zrzut wód RÓW E | E20° 22' 38.03" N51° 27' 42.56" | E20° 22' 37.97" N51° 27' 42.84" |
| 9 | 0+163,24 | 1200 | 162,67 | 162,61 | beton | 0,50 / 12,0 | Zrzut wód RÓW G | E20° 24' 12.61" N51° 27' 26.72" | E20° 24' 13.15" N51° 27' 27.05" |

Szczegółowe zestawienie budowli na rowach przydrożnych przeznaczonych do wybudowania - przepustów pod zjazdami (średnica 400mm, materiał polietylen utwardzony: PEHD) zawierające wszystkie niezbędne informacje:

| LP | km rowu=km drogi | współrzędne - początek przepustu | współrzędne - koniec przepustu | rz. w osi zjazdu | rz. wlotu | rz. wylotu | spadek | długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+019,10 | E20° 19' 43.55" N51° 26' 35.38" | E20° 19' 43.90" N51° 26' 35.52" | 176,47 | 176,49 | 176,45 | 0,50% | 8 |
| 2 | 0+036,6 | E20° 19' 44.36" N51° 26' 35.72" | E20° 19' 44.84" N51° 26' 35.93" | 176,45 | 176,48 | 176,42 | 0,50% | 12 |
| 3 | 0+060,00 | E20° 19' 45.30" N51° 26' 36.12" | E20° 19' 45.64" N51° 26' 36.27" | 176,43 | 176,45 | 176,41 | 0,50% | 8 |
| 4 | 0+095,30 | E20° 19' 46.81" N51° 26' 36.77" | E20° 19' 47.15" N51° 26' 36.92" | 176,39 | 176,41 | 176,37 | 0,50% | 8 |
| 5 | 0+115,40 | E20° 19' 47.71" N51° 26' 37.16" | E20° 19' 47.98" N51° 26' 37.27" | 176,31 | 176,325 | 176,295 | 0,50% | 6 |
| 6 | 0+156,20 | E20° 19' 49.40" N51° 26' 37.88" | E20° 19' 49.75" N51° 26' 38.03" | 176,12 | 176,14 | 176,1 | 0,50% | 8 |
| 7 | 0+173,20 | E20° 19' 50.12" N51° 26' 38.20" | E20° 19' 50.47" N51° 26' 38.35" | 176,05 | 176,07 | 176,03 | 0,50% | 8 |
| 8 | 0+190,40 | E20° 19' 50.86" N51° 26' 38.52" | E20° 19' 51.20" N51° 26' 38.67" | 175,95 | 175,97 | 175,93 | 0,50% | 8 |
| 9 | 0+205,70 | E20° 19' 51.51" N51° 26' 38.80" | E20° 19' 51.51" N51° 26' 38.80" | 175,83 | 175,85 | 175,81 | 0,50% | 8 |
| 10 | 0+224,70 | E20° 19' 52.32" N51° 26' 39.16" | E20° 19' 52.66" N51° 26' 39.30" | 175,66 | 175,68 | 175,64 | 0,50% | 8 |
| 11 | 0+240,70 | E20° 19' 52.99" N51° 26' 39.45" | E20° 19' 53.33" N51° 26' 39.60" | 175,52 | 175,54 | 175,5 | 0,50% | 8 |
| 12 | 0+255,50 | E20° 19' 53.61" N51° 26' 39.73" | E20° 19' 53.96" N51° 26' 39.87" | 175,28 | 175,3 | 175,26 | 0,50% | 8 |
| 13 | 0+268,20 | E20° 19' 54.16" N51° 26' 39.97" | E20° 19' 54.50" N51° 26' 40.12" | 175,06 | 175,08 | 175,04 | 0,50% | 8 |
| 14 | 0+281,40 | E20° 19' 54.72" N51° 26' 40.22" | E20° 19' 55.06" N51° 26' 40.37" | 174,84 | 174,86 | 174,82 | 0,50% | 8 |
| 15 | 0+294,50 | E20° 19' 55.27" N51° 26' 40.47" | E20° 19' 55.61" N51° 26' 40.61" | 174,62 | 174,64 | 174,6 | 0,50% | 8 |
| 16 | 0+313,00 | E20° 19' 56.05" N51° 26' 40.81" | E20° 19' 56.39" N51° 26' 40.96" | 174,32 | 174,34 | 174,3 | 0,50% | 8 |
| 17 | 0+339,00 | E20° 19' 57.16" N51° 26' 41.30" | E20° 19' 57.50" N51° 26' 41.45" | 173,88 | 173,9 | 173,86 | 0,50% | 8 |
| 18 | 0+358,70 | E20° 19' 57.98" N51° 26' 41.67" | E20° 19' 58.32" N51° 26' 41.81" | 173,67 | 173,69 | 173,65 | 0,50% | 8 |
| 19 | 0+372,20 | E20° 19' 58.55" N51° 26' 41.92" | E20° 19' 58.89" N51° 26' 42.06" | 173,53 | 173,55 | 173,51 | 0,50% | 8 |
| 20 | 0+382,70 | E20° 19' 59.00" N51° 26' 42.12" | E20° 19' 59.34" N51° 26' 42.27" | 173,42 | 173,44 | 173,4 | 0,50% | 8 |
| 21 | 0+397,50 | E20° 19' 59.62" N51° 26' 42.39" | E20° 19' 59.96" N51° 26' 42.54" | 173,27 | 173,29 | 173,25 | 0,50% | 8 |
| 22 | 0+443,90 | E20° 20' 01.58" N51° 26' 43.27" | E20° 20' 01.92" N51° 26' 43.41" | 172,69 | 172,71 | 172,67 | 0,50% | 8 |
| 23 | 0+471,40 | E20° 20' 02.73" N51° 26' 43.78" | E20° 20' 03.08" N51° 26' 43.93" | 172,41 | 172,43 | 172,39 | 0,50% | 8 |
| 24 | 0+488,90 | E20° 20' 03.47" N51° 26' 44.12" | E20° 20' 03.81" N51° 26' 44.26" | 172,24 | 172,26 | 172,22 | 0,50% | 8 |
| 25 | 0+528,80 | E20° 20' 05.18" N51° 26' 44.88" | E20° 20' 05.43" N51° 26' 45.00" | 171,84 | 171,86 | 171,82 | 0,50% | 8 |
| 26 | 0+577,50 | E20° 20' 07.08" N51° 26' 45.74" | E20° 20' 07.58" N51° 26' 45.96" | 171,62 | 171,65 | 171,59 | 0,50% | 11,8 |
| 27 | 0+609,20 | E20° 20' 08.56" N51° 26' 46.40" | E20° 20' 08.81" N51° 26' 46.52" | 171,56 | 171,575 | 171,545 | 0,50% | 6 |
| 28 | 0+636,80 | E20° 20' 09.72" N51° 26' 46.93" | E20° 20' 09.97" N51° 26' 47.04" | 171,52 | 171,535 | 171,505 | 0,50% | 6 |
| 29 | 0+669,20 | E20° 20' 11.08" N51° 26' 47.54" | E20° 20' 11.34" N51° 26' 47.65" | 171,29 | 171,305 | 171,275 | 0,50% | 6 |
| 30 | 0+684,10 | E20° 20' 11.71" N51° 26' 47.82" | E20° 20' 11.96" N51° 26' 47.93" | 171,35 | 171,365 | 171,335 | 0,50% | 6 |
| 31 | 0+706,60 | E20° 20' 12.66" N51° 26' 48.24" | E20° 20' 12.91" N51° 26' 48.36" | 171,27 | 171,285 | 171,255 | 0,50% | 6 |
| 32 | 0+733,70 | E20° 20' 13.80" N51° 26' 48.75" | E20° 20' 14.05" N51° 26' 48.86" | 171,17 | 171,185 | 171,155 | 0,50% | 6 |
| 33 | 0+767,20 | E20° 20' 15.22" N51° 26' 49.38" | E20° 20' 15.47" N51° 26' 49.50" | 171,05 | 171,065 | 171,035 | 0,50% | 6 |
| 34 | 0+793,00 | E20° 20' 16.30" N51° 26' 49.87" | E20° 20' 16.55" N51° 26' 49.98" | 171,96 | 171,975 | 171,945 | 0,50% | 6 |
| 35 | 0+814,00 | E20° 20' 17.19" N51° 26' 50.26" | E20° 20' 17.44" N51° 26' 50.38" | 170,88 | 170,895 | 170,865 | 0,50% | 6 |
| 36 | 0+831,00 | E20° 20' 17.90" N51° 26' 50.58" | E20° 20' 18.16" N51° 26' 50.69" | 170,82 | 170,835 | 170,805 | 0,50% | 6 |
| 37 | 0+858,90 | E20° 20' 19.08" N51° 26' 51.10" | E20° 20' 19.33" N51° 26' 51.22" | 170,72 | 170,735 | 170,705 | 0,50% | 6 |
| 38 | 0+900,70 | E20° 20' 20.84" N51° 26' 51.88" | E20° 20' 21.09" N51° 26' 52.00" | 170,57 | 170,585 | 170,555 | 0,50% | 6 |
| 39 | 0+940,30 | E20° 20' 22.52" N51° 26' 52.63" | E20° 20' 22.77" N51° 26' 52.74" | 170,43 | 170,445 | 170,415 | 0,50% | 6 |
| 40 | 0+957,60 | E20° 20' 23.25" N51° 26' 52.95" | E20° 20' 23.51" N51° 26' 53.06" | 170,37 | 170,385 | 170,355 | 0,50% | 6 |
| 41 | 0+967,92 | E20° 20' 23.77" N51° 26' 53.18" | E20° 20' 23.87" N51° 26' 53.22" | 170,56 | 170,57 | 170,55 | 0,50% | 2,5 |
| 42 | 0+020,90 | E20° 19' 43.92" N51° 26' 35.15" | E20° 19' 44.27" N51° 26' 35.29" | 176,47 | 176,49 | 176,45 | 0,50% | 8 |
| 43 | 0+045,40 | E20° 19' 44.97" N51° 26' 35.59" | E20° 19' 45.31" N51° 26' 35.74" | 176,44 | 176,46 | 176,42 | 0,50% | 8 |
| 44 | 0+089,50 | E20° 19' 46.80" N51° 26' 36.38" | E20° 19' 47.25" N51° 26' 36.57" | 176,4 | 176,438 | 176,362 | 0,50% | 14,8 |
| 45 | 0+149,00 | E20° 19' 49.39" N51° 26' 37.49" | E20° 19' 49.74" N51° 26' 37.64" | 176,16 | 176,18 | 176,14 | 0,50% | 8 |
| 46 | 0+333,40 | E20° 19' 57.24" N51° 26' 40.94" | E20° 19' 57.52" N51° 26' 41.07" | 173,98 | 174,01 | 173,95 | 0,50% | 6,7 |
| 47 | 0+397,50 | E20° 19' 59.94" N51° 26' 42.14" | E20° 20' 00.19" N51° 26' 42.26" | 173,27 | 173,285 | 173,255 | 0,50% | 6 |
| 48 | 0+420,30 | E20° 20' 00.92" N51° 26' 42.58" | E20° 20' 01.17" N51° 26' 42.69" | 173,02 | 173,035 | 173,005 | 0,50% | 6 |
| 49 | 1+229,50 | E20° 20' 34.74" N51° 26' 57.98" | E20° 20' 35.09" N51° 26' 58.12" | 169,41 | 169,43 | 169,39 | 0,50% | 8 |
| 50 | 1+286,60 | E20° 20' 37.19" N51° 26' 59.02" | E20° 20' 37.53" N51° 26' 59.16" | 169,31 | 169,33 | 169,29 | 0,50% | 8 |
| 51 | 1+314,80 | E20° 20' 38.38" N51° 26' 59.54" | E20° 20' 38.73" N51° 26' 59.68" | 169,26 | 169,28 | 169,24 | 0,50% | 8 |
| 52 | 1+368,50 | E20° 20' 47.33" N51° 27' 02.06" | E20° 20' 47.73" N51° 27' 02.13" | 169,17 | 169,19 | 169,15 | 0,50% | 9 |
| 53 | 1+504,90 | E20° 20' 47.33" N51° 27' 02.06" | E20° 20' 47.73" N51° 27' 02.13" | 169,88 | 169,9 | 169,86 | 0,50% | 8 |
| 54 | 1+562,20 | E20° 20' 50.11" N51° 27' 02.51" | E20° 20' 50.77" N51° 27' 02.61" | 170,19 | 170,22 | 170,16 | 0,50% | 13 |
| 55 | 1+751,10 | E20° 20' 58.28" N51° 27' 05.82" | E20° 20' 58.56" N51° 27' 05.91" | 171,89 | 171,905 | 171,875 | 0,50% | 6 |
| 56 | 1+774,70 | E20° 20' 59.38" N51° 27' 06.17" | E20° 20' 59.66" N51° 27' 06.25" | 171,85 | 171,865 | 171,835 | 0,50% | 6 |
| 57 | 1+796,00 | E20° 21' 00.36" N51° 27' 06.47" | E20° 21' 00.65" N51° 27' 06.54" | 171,8 | 171,815 | 171,785 | 0,50% | 6 |
| 58 | 1+808,60 | E20° 21' 00.96" N51° 27' 06.63" | E20° 21' 01.24" N51° 27' 06.72" | 171,74 | 171,755 | 171,725 | 0,50% | 6 |
| 59 | 1+831,10 | E20° 21' 02.01" N51° 27' 06.95" | E20° 21' 02.33" N51° 27' 07.04" | 171,63 | 171,65 | 171,61 | 0,50% | 7,8 |
| 60 | 1+854,50 | E20° 21' 03.12" N51° 27' 07.26" | E20° 21' 03.41" N51° 27' 07.34" | 171,07 | 171,085 | 171,055 | 0,50% | 6 |
| 61 | 1+884,70 | E20° 21' 04.55" N51° 27' 07.63" | E20° 21' 04.81" N51° 27' 07.74" | 170,94 | 170,955 | 170,925 | 0,50% | 6 |
| 62 | 1+906,19 | E20° 21' 05.59" N51° 27' 07.93" | E20° 21' 05.87" N51° 27' 08.01" | 170,85 | 170,865 | 170,835 | 0,50% | 6 |
| 63 | 1+924,80 | E20° 21' 06.49" N51° 27' 08.15" | E20° 21' 06.80" N51° 27' 08.19" | 170,77 | 170,785 | 170,755 | 0,50% | 6 |
| 64 | 1+943,80 | E20° 21' 07.42" N51° 27' 08.34" | E20° 21' 07.72" N51° 27' 08.41" | 170,69 | 170,705 | 170,675 | 0,50% | 6 |
| 65 | 1+967,0 | E20° 21' 08.55" N51° 27' 08.60" | E20° 21' 08.84" N51° 27' 08.67" | 170,59 | 170,605 | 170,575 | 0,50% | 6 |
| 66 | 1+984,50 | E20° 21' 09.41" N51° 27' 08.79" | E20° 21' 09.70" N51° 27' 08.86" | 170,51 | 170,525 | 170,495 | 0,50% | 6 |
| 67 | 1+992,67 | E20° 21' 09.82" N51° 27' 08.88" | E20° 21' 10.11" N51° 27' 08.95" | 170,47 | 170,485 | 170,455 | 0,50% | 6 |
| 68 | 2+004,00 | E20° 21' 10.37" N51° 27' 09.00" | E20° 21' 10.66" N51° 27' 09.07" | 170,42 | 170,435 | 170,405 | 0,50% | 6 |
| 69 | 2+019,00 | E20° 21' 11.11" N51° 27' 09.15" | E20° 21' 11.41" N51° 27' 09.21" | 170,36 | 170,375 | 170,345 | 0,50% | 6 |
| 70 | 2+032,20 | E20° 21' 11.76" N51° 27' 09.28" | E20° 21' 12.06" N51° 27' 09.35" | 170,3 | 170,315 | 170,285 | 0,50% | 6 |
| 71 | 2+050,30 | E20° 21' 12.66" N51° 27' 09.46" | E20° 21' 12.95" N51° 27' 09.52" | 170,22 | 170,235 | 170,205 | 0,50% | 6 |
| 72 | 2+072,70 | E20° 21' 13.77" N51° 27' 09.67" | E20° 21' 14.06" N51° 27' 09.74" | 170,13 | 170,145 | 170,115 | 0,50% | 6 |
| 73 | 2+099,60 | E20° 21' 15.11" N51° 27' 09.92" | E20° 21' 15.40" N51° 27' 09.98" | 170,01 | 170,025 | 169,995 | 0,50% | 6 |
| 74 | 2+122,00 | E20° 21' 16.10" N51° 27' 10.11" | E20° 21' 16.69" N51° 27' 10.24" | 169,91 | 169,94 | 169,88 | 0,50% | 12 |
| 75 | 2+147,20 | E20° 21' 17.45" N51° 27' 10.39" | E20° 21' 17.74" N51° 27' 10.46" | 169,94 | 169,96 | 169,92 | 0,50% | 6 |
| 76 | 2+171,70 | E20° 21' 18.63" N51° 27' 10.66" | E20° 21' 18.92" N51° 27' 10.73" | 170,02 | 170,035 | 170,005 | 0,50% | 6 |
| 77 | 2+208,30 | E20° 21' 20.41" N51° 27' 11.07" | E20° 21' 20.70" N51° 27' 11.14" | 170,15 | 170,165 | 170,135 | 0,50% | 6 |
| 78 | 2+239,60 | E20° 21' 21.94" N51° 27' 11.41" | E20° 21' 22.23" N51° 27' 11.47" | 170,25 | 170,265 | 170,235 | 0,50% |  |
| 79 | 2+273,50 | E20° 21' 23.57" N51° 27' 11.79" | E20° 21' 23.86" N51° 27' 11.86" | 170,36 | 170,375 | 170,345 | 0,50% | 6 |
| 80 | 2+374,40 | E20° 21' 26.81" N51° 27' 13.96" | E20° 21' 26.98" N51° 27' 14.20" | 171,58 | 171,6 | 171,56 | 0,50% | 8 |
| 81 | 2+389,90 | E20° 21' 27.15" N51° 27' 14.41" | E20° 21' 27.32" N51° 27' 14.64" | 171,71 | 171,73 | 171,69 | 0,50% | 8 |
| 82 | 2+407,90 | E20° 21' 27.55" N51° 27' 14.94" | E20° 21' 27.73" N51° 27' 15.18" | 171,74 | 171,76 | 171,72 | 0,50% | 8 |
| 83 | 2+448,20 | E20° 21' 28.45" N51° 27' 16.12" | E20° 21' 28.62" N51° 27' 16.35" | 171,82 | 171,84 | 171,8 | 0,50% | 8 |
| 84 | 2+470,00 | E20° 21' 28.94" N51° 27' 16.76" | E20° 21' 29.11" N51° 27' 16.99" | 171,87 | 171,89 | 171,85 | 0,50% | 8 |
| 85 | 2+493,60 | E20° 21' 29.46" N51° 27' 17.44" | E20° 21' 29.64" N51° 27' 17.68" | 171,92 | 171,94 | 171,9 | 0,50% | 8 |
| 86 | 2+527,00 | E20° 21' 30.21" N51° 27' 18.43" | E20° 21' 30.46" N51° 27' 18.76" | 172,03 | 172,06 | 172 | 0,50% | 11,5 |
| 87 | 2+574,80 | E20° 21' 31.27" N51° 27' 19.82" | E20° 21' 31.45" N51° 27' 20.05" | 172,22 | 172,24 | 172,2 | 0,50% | 8 |
| 88 | 2+595,20 | E20° 21' 31.72" N51° 27' 20.41" | E20° 21' 31.89" N51° 27' 20.64" | 172,34 | 172,36 | 172,32 | 0,50% | 8 |
| 89 | 2+614,20 | E20° 21' 32.14" N51° 27' 20.97" | E20° 21' 32.32" N51° 27' 21.20" | 172,44 | 172,46 | 172,42 | 0,50% | 8 |
| 90 | 2+644,40 | E20° 21' 32.82" N51° 27' 21.85" | E20° 21' 32.99" N51° 27' 22.09" | 172,6 | 172,62 | 172,58 | 0,50% | 8 |
| 91 | 2+675,90 | E20° 21' 33.53" N51° 27' 22.77" | E20° 21' 33.71" N51° 27' 23.00" | 172,69 | 172,71 | 172,67 | 0,50% | 8 |
| 92 | 2+695,70 | E20° 21' 33.98" N51° 27' 23.34" | E20° 21' 34.16" N51° 27' 23.58" | 172,57 | 172,59 | 172,55 | 0,50% | 8 |
| 93 | 2+831,80 | E20° 21' 37.05" N51° 27' 27.31" | E20° 21' 37.23" N51° 27' 27.54" | 169,77 | 169,79 | 169,75 | 0,50% | 8 |
| 94 | 2+865,00 | E20° 21' 37.80" N51° 27' 28.28" | E20° 21' 37.98" N51° 27' 28.51" | 168,98 | 169 | 168,96 | 0,50% | 8 |
| 95 | 2+898,10 | E20° 21' 38.54" N51° 27' 29.24" | E20° 21' 38.72" N51° 27' 29.48" | 168,37 | 168,39 | 168,35 | 0,50% | 8 |
| 96 | 2+930,70 | E20° 21' 39.25" N51° 27' 30.20" | E20° 21' 39.42" N51° 27' 30.44" | 168,22 | 168,24 | 168,2 | 0,50% | 8 |
| 97 | 3+002,60 | E20° 21' 41.14" N51° 27' 31.69" | E20° 21' 42.42" N51° 27' 32.06" | 167,87 | 167,93 | 167,81 | 0,50% | 28 |
| 98 | 3+043,50 | E20° 21' 44.00" N51° 27' 32.21" | E20° 21' 44.41" N51° 27' 32.23" | 167,7 | 167,72 | 167,68 | 0,50% | 8 |
| 99 | 3+062,90 | E20° 21' 45.00" N51° 27' 32.26" | E20° 21' 45.41" N51° 27' 32.28" | 167,63 | 167,65 | 167,61 | 0,50% | 8 |
| 100 | 3+557,30 | E20° 22' 07.24" N51° 27' 39.20" | E20° 22' 07.99" N51° 27' 39.48" | 169,26 | 169,28 | 169,24 | 0,50% | 8 |
| 101 | 3+578,80 | E20° 22' 08.44" N51° 27' 39.74" | E20° 22' 08.68" N51° 27' 39.87" | 169,42 | 169,435 | 169,405 | 0,50% | 6 |
| 102 | 3+598,90 | E20° 22' 09.30" N51° 27' 40.15" | E20° 22' 09.56" N51° 27' 40.25" | 169,55 | 169,565 | 169,535 | 0,50% | 6 |
| 103 | 3+610,90 | E20° 22' 09.86" N51° 27' 40.36" | E20° 22' 10.15" N51° 27' 40.43" | 169,54 | 169,555 | 169,525 | 0,50% | 6 |
| 104 | 3+627,60 | E20° 22' 10.70" N51° 27' 40.57" | E20° 22' 11.00" N51° 27' 40.61" | 169,36 | 169,38 | 169,34 | 0,50% | 8 |
| 105 | 3+623,80 | E20° 22' 10.62" N51° 27' 40.19" | E20° 22' 11.02" N51° 27' 40.27" | 169,5 | 169,515 | 169,485 | 0,50% | 6 |
| 106 | 3+642,30 | E20° 22' 11.52" N51° 27' 40.33" | E20° 22' 11.93" N51° 27' 40.38" | 169,62 | 169,64 | 169,6 | 0,50% | 8 |
| 107 | 3+678,70 | E20° 22' 13.36" N51° 27' 40.45" | E20° 22' 13.77" N51° 27' 40.47" | 168,88 | 168,9 | 168,86 | 0,50% | 8 |
| 108 | 3+700,00 | E20° 22' 14.46" N51° 27' 40.49" | E20° 22' 14.88" N51° 27' 40.51" | 168,63 | 168,65 | 168,61 | 0,50% | 8 |
| 109 | 3+718,70 | E20° 22' 15.43" N51° 27' 40.53" | E20° 22' 15.84" N51° 27' 40.55" | 168,42 | 168,44 | 168,4 | 0,50% | 8 |
| 110 | 3+746,40 | E20° 22' 16.86" N51° 27' 40.59" | E20° 22' 17.28" N51° 27' 40.61" | 168,11 | 168,13 | 168,09 | 0,50% | 8 |
| 111 | 3+773,30 | E20° 22' 18.25" N51° 27' 40.65" | E20° 22' 19.23" N51° 27' 40.68" | 167,76 | 167,81 | 167,71 | 0,50% | 19 |
| 112 | 3+845,30 | E20° 22' 21.98" N51° 27' 40.79" | E20° 22' 22.39" N51° 27' 40.81" | 167,56 | 167,58 | 167,54 | 0,50% | 8 |
| 113 | 3+958,50 | E20° 22' 27.83" N51° 27' 41.00" | E20° 22' 28.24" N51° 27' 41.02" | 167,35 | 167,37 | 167,33 | 0,50% | 8 |
| 114 | 4+013,10 | E20° 22' 30.65" N51° 27' 41.10" | E20° 22' 31.06" N51° 27' 41.12" | 167,06 | 167,08 | 167,04 | 0,50% | 8 |
| 115 | 4+073,90 | E20° 22' 33.78" N51° 27' 41.54" | E20° 22' 34.17" N51° 27' 41.63" | 166,74 | 166,76 | 166,72 | 0,50% | 8 |
| 116 | 4+093,10 | E20° 22' 34.72" N51° 27' 41.76" | E20° 22' 35.11" N51° 27' 41.85" | 166,64 | 166,66 | 166,62 | 0,50% | 8 |
| 117 | 4+109,40 | E20° 22' 35.51" N51° 27' 41.94" | E20° 22' 35.90" N51° 27' 42.03" | 166,56 | 166,58 | 166,54 | 0,50% | 8 |
| 118 | 4+126,60 | E20° 22' 36.34" N51° 27' 42.14" | E20° 22' 36.73" N51° 27' 42.23" | 166,47 | 166,49 | 166,45 | 0,50% | 8 |
| 119 | 4+147,30 | E20° 22' 37.34" N51° 27' 42.38" | E20° 22' 37.73" N51° 27' 42.46" | 166,36 | 166,38 | 166,34 | 0,50% | 8 |
| 120 | 4+203,80 | E20° 22' 40.08" N51° 27' 43.03" | E20° 22' 40.47" N51° 27' 43.12" | 166,2 | 166,22 | 166,18 | 0,50% | 8 |
| 121 | 4+328,70 | E20° 22' 45.92" N51° 27' 44.82" | E20° 22' 46.24" N51° 27' 44.98" | 166,65 | 166,67 | 166,63 | 0,50% | 8 |
| 122 | 4+383,00 | E20° 22' 48.13" N51° 27' 45.92" | E20° 22' 48.45" N51° 27' 46.08" | 167,26 | 167,28 | 167,24 | 0,50% | 8 |
| 123 | 3+719,20 | E20° 22' 15.41" N51° 27' 40.85" | E20° 22' 15.83" N51° 27' 40.87" | 168,42 | 168,44 | 168,4 | 0,50% | 8 |
| 124 | 3+737,60 | E20° 22' 16.29" N51° 27' 40.89" | E20° 22' 16.70" N51° 27' 40.90" | 168,23 | 168,25 | 168,21 | 0,50% | 8 |
| 125 | 3+772,00 | E20° 22' 17.82" N51° 27' 40.95" | E20° 22' 18.40" N51° 27' 41.02" | 167,87 | 167,9 | 167,84 | 0,50% | 12 |
| 126 | 3+786,40 | E20° 22' 18.88" N51° 27' 41.03" | E20° 22' 19.30" N51° 27' 41.04" | 167,66 | 167,68 | 167,64 | 0,50% | 8 |
| 127 | 3+817,20 | E20° 22' 20.48" N51° 27' 41.05" | E20° 22' 20.89" N51° 27' 41.07" | 167,54 | 167,56 | 167,52 | 0,50% | 8 |
| 128 | 3+868,60 | E20° 22' 23.14" N51° 27' 41.15" | E20° 22' 23.55" N51° 27' 41.17" | 167,57 | 167,59 | 167,55 | 0,50% | 8 |
| 129 | 3+896,00 | E20° 22' 24.56" N51° 27' 41.21" | E20° 22' 24.97" N51° 27' 41.22" | 167,59 | 167,61 | 167,57 | 0,50% | 8 |
| 130 | 3+927,10 | E20° 22' 26.16" N51° 27' 41.26" | E20° 22' 26.58" N51° 27' 41.28" | 167,51 | 167,53 | 167,49 | 0,50% | 8 |
| 131 | 3+955,60 | E20° 22' 27.64" N51° 27' 41.32" | E20° 22' 28.05" N51° 27' 41.33" | 167,36 | 167,38 | 167,34 | 0,50% | 8 |
| 132 | 3+993,40 | E20° 22' 29.59" N51° 27' 41.39" | E20° 22' 30.01" N51° 27' 41.40" | 167,17 | 167,19 | 167,15 | 0,50% | 8 |
| 133 | 4+033,20 | E20° 22' 31.61" N51° 27' 41.50" | E20° 22' 32.02" N51° 27' 41.54" | 166,96 | 166,98 | 166,94 | 0,50% | 8 |
| 134 | 4+056,70 | E20° 22' 32.77" N51° 27' 41.66" | E20° 22' 33.16" N51° 27' 41.74" | 166,84 | 166,86 | 166,82 | 0,50% | 8 |
| 135 | 4+0,94,20 | E20° 22' 34.58" N51° 27' 42.07" | E20° 22' 34.97" N51° 27' 42.15" | 166,64 | 166,66 | 166,62 | 0,50% | 8 |
| 136 | 4+140,30 | E20° 22' 36.81" N51° 27' 42.59" | E20° 22' 37.20" N51° 27' 42.68" | 166,4 | 166,42 | 166,38 | 0,50% | 8 |
| 137 | 4+219,10 | E20° 22' 40.63" N51° 27' 43.50" | E20° 22' 41.02" N51° 27' 43.60" | 166,23 | 166,25 | 166,21 | 0,50% | 8 |
| 138 | 4+370,70 | E20° 22' 47.30" N51° 27' 45.91" | E20° 22' 47.62" N51° 27' 46.07" | 167,12 | 167,14 | 167,1 | 0,50% | 8 |
| 139 | 4+453,00 | E20° 22' 51.09" N51° 27' 47.33" | E20° 22' 51.40" N51° 27' 47.33" | 168,67 | 168,685 | 168,655 | 0,50% | 6 |
| 140 | 0+033,00 | E20° 24' 11.29" N51° 27' 31.25" | E20° 24' 11.34" N51° 27' 31.06" | 165,17 | 165,185 | 165,155 | 0,50% | 6 |

Wykonanie urządzeń wodnych:

Wylotów kanalizacyjnych do rowów przydrożnych i rowów przecinających drogę

Szczegółowe zestawienie urządzeń wodnych wylotów kanalizacyjnych zawierające wszystkie niezbędne dane:

| Ozna czenie | km | Opis/średnica [mm] | Rz. niwelety | Rz. wylotu | odbiornik | uwagi | współrzędne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+166,98 | Wylot / 400 | 170,65 | 169,52 | Rów - A2 | Koniec rowu krytego ( wylot z rowu krytego) | E20° 20' 32.26" N51° 26' 56.90" |
| 2 | 1+378,09 | Wylot / 200 | 170,44 | 168,92 | Rów A | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 20' 41.58" N51° 27' 00.48" |
| 3 | 1+394,62 | Wylot / 200 | 170,49 | 169,44 | Rów - A2 | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 20' 42.02" N51° 27' 01.06" |
| 4 | 1+422,33 | Wylot / 200 | 170,58 | 169,51 | Rów - A2 | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 20' 43.39" N51° 27' 01.40" |
| 5 | 1+544,68 | Wylot / 400 | 171,29 | 170,08 | Rów - A2 | Koniec rowu krytego ( wylot z rowu krytego) | E20° 20' 49.54" N51° 27' 02.38" |
| 6 | 1+974,45 | Wylot / 200 | 171,34 | 170,55 | Rów - A3 | Odprowadzenie wody z rowu prawego do lewego | E20° 21' 09.08" N51° 27' 08.70" |
| 7 | 2+283,48 | Wylot / 400 | 171,35 | 170,38 | Rów - A3 | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego | E20° 21' 24.19" N51° 27' 11.96" |
| 8 | 2+774,00 | Wylot / 400 | 171,95 | 171,08 | Rów - A5 | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego | E20° 21' 35.84" N51° 27' 25.76" |
| 9 | 2+962,47 | Wylot / 200 | 168,83 | 167,61 | Rów C | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 21' 40.73" N51° 27' 30.95" |
| 10 | 2+965,00 | Wylot / 400 | 168,82 | 167,53 | Rów C | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego | E20° 21' 40.82" N51° 27' 31.01" |
| 11 | 3+103,55 | Wylot / 400 | 168,71 | 167,22 | Rów - A5 | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego | E20° 21' 47.17" N51° 27' 32.53" |
| 12 | 3+697,46 | Wylot / 400 | 169,51 | 168,61 | Rów - A7 | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego | E20° 22' 14.50" N51° 27' 40.82" |
| 13 | 5+053,29 | Wylot / 400 | 167,71 | 166,10 | Rów F | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego | E20° 23' 20.98" N51° 27' 41.32" |
| 14 | 0+022,00 | Wylot / 400 | 166,37 | 165,34 | Rów - B3 | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego do rowu drogowego | E20° 24' 11.22" N51° 27' 31.51" |
| 15 | 0+057,59 | Wylot / 200 | 165,82 | 164,80 | Rów - B3 | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 24' 11.58" N51° 27' 30.38" |
| 16 | 0+137,05 | Wylot / 200 | 164,99 | 164,00 | Rów - B3 | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 24' 12.31" N51° 27' 27.85" |
| 17 | 0+170,44 | Wylot / 200 | 164,76 | 163,84 | Rów - B3 | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 24' 12.62" N51° 27' 26.78" |
| 18 | 0+200,00 | Wylot / 200 | 164,87 | 163,95 | Rów -B3 | Odprowadzenie wody z pojedynczego wpustu | E20° 24' 12.81" N51° 27' 25.83" |
| Widok wylotu z kanalizacji/rowu krytego - średnica zależna od średnicy kanału, materiał wykonania wylotu - żelbeton . |  |  |  |  |  |  |  |

Wylotu z rowu umocnionego na działce 996 obręb Idzikowice wraz z rowem.

Rów odprowadzający wodny na działce 996 obręb Idzikowice ma długość ok 113, 00 m. pochylenie skap 1: 1 oraz umocnione dno i skarpy, głębokość rowu 0,70m - 1,1m. Konstrukcja umocnienia dna przebieg w palnie oraz profil przedstawione zostały w części graficznej niniejszego operatu. Rów posiada wylot do rowu ziemnego.

Dane charakteryzujące rów:

| Rz. na początku rowu. | 169,22 |
| --- | --- |
| Rz. na końcu rowu. | 165,90 |
| Długość rowu | Ok 133,00 m |
| Typ rowu | Trapezowy, umocniony, skarpy 1:1 |
| Opis | Rów odprowadza wody z rowów przydrożnych do rowu na działce 1179 obręb Idzikowice |

Dane charakteryzujące wylot:

| Urządzenie | Odbiornik wód | km | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| Wylot w kształcie umocnionego rowu o parametrach: - pochylenie skarp 1:1, - szerokość dna rowu 0,4m, - głębokość 0,72m Rodzaj umocnienia: - płyty betonowe ażurowe gr. 10cm - podbudowa z kruszywa 10cm - geowłóknina | Rów na działce 1179 obr. Idzikowice | 2+129,20 | E20° 21' 18.68" N51° 27' 06.48" |

Wylotu z rowu krytego na działce 707 obręb Brzuza	- wylot nr 20 wraz z rowem krytym.

Rów kryty odprowadzający wodny na działce 707 obręb Brzuza ma długość ok 50, 00 m. oraz jest rowem krytym w formie zamkniętego kanału wykonanego z PEHD Ø1000 mm. Wylot zaprojektowano w formie betonowego doku o średnicy 1000mm.

ziemnego.

Dane charakteryzujące rów:

| Rz. na początku rowu. | 166,92 |
| --- | --- |
| Rz. na końcu rowu. | 166,45 |
| Długość rowu | Ok 50,00 m |
| Typ rowu | Zamknięty, kryty |
| Opis | Wylot odprowadza wody z rowów przydrożnych do rowu na działce 707 obręb Brzuza , rów oznaczono jako RÓW C |

Dane charakteryzujące wylot :

| Urządzenie | km | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- |
| Wylot / średnica 1000mm | 3+076,80 | E20° 21' 46.53" N51° 27' 30.42" |

Wylotu z rowu umocnionego na działce 660/24 obręb Radzice Małe - Wylot nr 21 wraz z rowem umocnionym na działce 712 obręb Radzice Małe.

| Rz. na początku rowu. | 166,10 |
| --- | --- |
| Rz. na końcu rowu. | 163,00 |
| Długość rowu | Ok 76,00 m |
| Typ rowu | Trapezowy, umocniony, skarpy 1:1 |
| Opis | Rów odprowadza wody z rowów przydrożnych do rowu na działce 660/24 obręb Radzice Małe |

Rów odprowadzający wodny na działce 712 obręb Radzice Małe ma długość ok 71, 00 m. pochylenie skarp 1: 1 oraz umocnione dno i skarpy. Konstrukcja umocnienia dna przebieg w planie oraz profil przedstawione zostały w części graficznej niniejszego operatu.

Dane charakteryzujące rów:

Dane charakteryzujące wylot .

| Urządzenie | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- |
| Wylot w kształcie umocnionego rowu o parametrach: - pochylenie skarp 1:1, - szerokość dna rowu 0,4m, - głębokość 1,07m Rodzaj umocnienia: - płyty betonowe ażurowe gr. 10cm - podbudowa z kruszywa 10cm - geowłóknina | E20° 23' 21.75" N51° 27' 39.13" |

- Budowa rowu krytego:

| LP | Km | opis |  | rz. niwelety | rz. wpustu / dna rowu | Odbiornik |  |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÓW KRYTY 1 - Idzikowice |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnica kanału 400mm |  |
| 1. | 0+984,00 | Wlot |  | 171,27 | 170,27 | PEHD, Ø400 |  |  | Początek rowu krytego ( wlot z rowu drogowego otwartego) |  |
| 2. | 1+023,26 | WL |  | 171,16 | 171,09 | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 5. | 1+067,67 | WL |  | 171,03 | 170,96 | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 6 | 1+085,62 | WL |  | 170,98 | 170,91 | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 8 | 1+128,46 | WL |  | 170,83 | 170,76 | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 9 | 1+166,98 | Wylot |  | 170,65 | 169,52 | Rów drogowy |  |  | Koniec rowu krytego ( wylot z rowu krytego) |  |
| Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 7 odcinków o łącznej długości 179,50m oraz 6 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 1+023,26 S2 - 1+031,20 S3 - 1+049,59 S4 - 1+067,92 S5 - 1+086,36 S6 - 1+129,82 Zadaniem rowu jest przeprowadzenie nadmiaru wody z rowu drogowego otwartego od km 0+984,00 do km 1+166,98, oraz odprowadzenie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÓW KRYTY 2 - Idzikowice 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnica kanału 400 mm |  |
| 1 | 1+544,68 | Wylot |  | 171,29 | 170,08 | Rów drogowy |  |  | Koniec rowu krytego ( wylot z rowu krytego) |  |
| 2 | 1+582,99 | WL |  | 171,56 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 3 | 1+601,19 | WL |  | 171,77 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
|  | 1+621,82 | WL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1+647,61 | WL |  | 172,32 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 5 | 1+669,35 | WP |  | 172,57 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 6 | 1+692,34 | WP |  | 172,80 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 7 | 1+689,92 | Studnia |  |  |  | PEHD, Ø400 |  |  | Początek rowu krytego |  |
| Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 8 odcinków o łącznej długości 145,50m oraz 8 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 1+023,26 S2 - 1+581,33 S3 - 1+599,20 S4 - 1+615,35 S5 - 1+647,29 S6 - 1+667,76 S7 - 1+674,32 S8 - 1+689,92 Zadaniem rowu jest odprowadzenie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÓW KRYTY 3 -Idzikowice 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnica kanału 400 mm |  |
| 1 | 2+283,48 | Wylot |  | 171,35 | 170,38 |  | Rów drogowy |  | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego |  |
| 2 | 2+301,33 | WL |  | 171,42 |  |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |
| 3 | 2+311,81 | WL |  | 171,49 |  |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |
| 4 | 2+343,00 | Wlot |  | 171,88 | 171,08 |  | PEHD, Ø400 |  | Początek rowu krytego. Wlot z rowu drogowego |  |
| Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 4 odcinków o łącznej długości 59,52 oraz 3 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 2+301,34 S2 - 2+310,51 S3 - 2+329,86 Zadaniem rowu krytego jest przeprowadzenie nadmiaru wody z rowu drogowego otwartego od km 2+343,00 do km 2+283,48 oraz odprowadzenie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÓW KRYTY - 4 Brzuza |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnica kanału 400 mm |  |
| 1 | 2+714,00 | Wlot |  | 173,30 | 172,33 | PEHD, Ø400 |  |  | Początek rowu krytego. Wlot z rowu drogowego |  |
| 2 | 2+774,00 | Wylot |  | 171,95 | 171,09 | Rów drogowy |  |  | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego |  |
| Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 2 odcinków o łącznej długości 60,00m oraz 1 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 2+744,25 Zadaniem rowu krytego jest przeprowadzenie nadmiaru wody z rowu drogowego otwartego od km 2+714,00 do km 2+774,00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÓW KRYTY 5 - Brzuza 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnica kanału 400 mm |  |
| 1 | 2+965,00 | Wylot |  | 168,82 | 167,54 | Rów drogowy |  |  | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego |  |
| 2 | 2+967,69 | WP |  | 168,81 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 3 | 2+984,04 | WP |  | 168,74 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 4 | 3+007,48 | WP |  | 168,64 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 5 | 3+038,30 | WP |  | 168,50 |  | PEHD, Ø400 |  |  | Początek rowu / Wpust |  |
| Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 4 odcinków o łącznej długości 73,30m oraz 4 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 2+967,23 S2 - 2+982,90 S3 - 3+006,36 S4 - 3+038,30 Zadaniem rowu krytego jest odprowadzenie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÓW KRYTY 6 - Brzuza 3 |  |  | Średnica kanału 400 mm |  |  |  |  |  |  |
| Km 3+076,50 rów kryty prostopadły do osi drogi o długości 59.50m Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 2 odcinków o łącznej długości 59,50m oraz 1 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 3+076,50 Zadaniem rowu krytego jest przeprowadzenie nadmiaru wody z rowu drogowego otwartego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÓW KRYTY 7 - Brzuza 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Średnica kanału 400 mm |  |
| 1 | 3+103,56 | Wylot |  | 168,71 | 167,21 | Rów drogowy |  |  | Koniec rowu krytego. Wylot z rowu krytego |  |
| 2 | 3+151,82 | WL |  | 168,66 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 3 | 3+200,02 | WL |  | 168,43 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 4 | 3+228,77 | WL |  | 168,58 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 5 | 3+269,69 | WL |  | 168,90 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 6 | 3+294,03 | WL |  | 169,13 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 7 | 3+331,27 | WL |  | 169,50 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 8 | 3+371,36 | WL |  | 169,84 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 9 | 3+387,38 | WL |  | 169,95 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 10 | 3+418,38 | WL |  | 170,13 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 11 | 3+451,21 | WL |  | 170,26 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 12 | 3+476,16 | WL |  | 170,26 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 13 | 3+501,26 | WL |  | 170,18 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 14 | 3+526,74 | WL |  | 170,10 |  | PEHD, Ø400 |  |  |  |  |
| 15 | 3+535,42 | Wlot |  |  |  |  |  |  | Wlot z rowu drogowego |  |
| 16 | 3+552,26 | WP |  | 170,16 |  | PEHD, Ø400 |  |  | Początek rowu krytego w km 3+550,94 |  |
| Rów kryty został zaprojektowany z rur PEHD Ø400. Składa się z 10 odcinków o łącznej długości 442m oraz 19 studni (S) Ø1000 zlokalizowanych w km: S1 - 3+106,98 S2 - 3+150,50 S3 - 3+189,49 S4 - 3+199,08 S5 - 3+227,44 S6 - 3+268,11 S7 - 3+291,88 S8 - 3+329,76 S9 - 3+354,66 S10 -3+370,80 S11 - 3+385,53 S12 - 3+417,09 S13 - 3+450,19 S14 - 3+475,51 S15 - 3+499,48 S16 - 3+525,14 S17 - 3+525,05 S18 - 3+545,49 S19 - 3+550,94 Zadaniem rowu krytego jest odprowadzenie wody z powierzchni drogi poprzez projektowane wpusty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rowu na działce 857/2 i 790/2 obręb Radzice Małe

Rów odprowadzający wodny na działce 857/2 i 790/2 obręb Radzice Małe ma długość ok 153, 50 m. pochylenie skrap 1:1 oraz umocnione dno i skarpy. Konstrukcja umocnienia dna przebieg w palnie oraz profil przedstawione zostały w części graficznej

| Rz. na początku rowu. | 165,34 |
| --- | --- |
| Rz. na końcu rowu. | 164,22 |
| Długość rowu | Ok 153,50 m |
| Typ rowu | Trapezowy, skarpy 1:1,5 |
| Opis | Rów odprowadza wody z rowów przydrożnych do rowu na działce 857/2 obręb Radzice Małe |

7. Istniejące zagospodarowanie terenu :

Istniejące droga 3109 E oraz 3111 E zlokalizowane są na terenie płaskim. Aktualnie w miejscu planowanego przedsięwzięcia istnieją drogi o nawierzchni asfaltowej . Drogi przebiega w otoczeniu domów jednorodzinnych, zabudowy gospodarskiej  i terenów o charakterze rolniczym (pola uprawne, łąki) .

- Przekrój istniejącej drogi:  jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:

- szerokość jezdni: 4,50  6,00 m, bez normatywnych spadków poprzecznych i    podłużnych

- brak wyznaczonego pobocza gruntowego lub pobocze zapadnięte lub wypiętrzone , gruntowe

- konstrukcja istniejącej drogi :

- beton asfaltowy grubość od 3 do 12 cm

- podbudowa z kruszywa grubości ok. 10 - 30 cm

Stan graniczny nośności nawierzchni jezdni został przekroczony, ponieważ więcej niż 20 % powierzchni jest pokryte pęknięciami zmęczeniowymi o rozwartości większej niż 2 mm. Wobec powyższego całość istniejącej konstrukcji jezdni musi zostać przebudowana. Mając na ocenę stanu technicznego nawierzchni, w której wskazano problem występowania deformacji strukturalnych oraz lepkoplastycznch, co dowodzi słabej nośności podłoża gruntowego pod drogą ( również badania na to wskazują) jak również słabej jakości materiałów użytych w procesie budowy istniejącej konstrukcji jezdni. Wobec powyższego planuje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrój drogi nie spełnia wymagań stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemożliwia odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego.

- Odwodnienie – woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do gruntu oraz lokalnie na działki sąsiadujące bezpośrednio z pasem drogowym oraz do zamulonych rowów przydrożnych .

- W ciągu drogi powiatowej 3111 E na rzece Drzewiczka zlokalizowany jest most żelbetowy. Most nie jest objęty niniejszym opracowaniem.

- W ciągu drogi występują drogowe obiekty inżynierskie o złym stanie technicznym i klasie nośności niedostosowanej do warunków istniejących i prognozowanych:

| lp | km | Średnica [mm] | Materiał wykonania | Długość [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+655,40 | 400 | beton | 10,00 | - |
|  | 1+374,20 | 2x700 | Beton | 10,50 | Brak ścianek czołowych |
|  | 1+378,00 | 700 | Beton | 10,50 | Ścianki czołowe betonowe 3,70x 0,25x1,50 |
|  | 2+155,97 | 400 | Beton | 9,00 | Brak ścianek czołowych, przepust zamulony i zawalony |
|  | 2+958,90 | 600 | Beton | 10,50 | Ścianki czołowe betonowe 3,70x 0,25x1,50 |
|  | 3+076,89 | 400 | Beton | 9,00 | Brak ścianek czołowych, przepust zamulony i zawalony |
|  | 3+188,72 | 400 | Beton | 9,00 | Ścianki czołowe betonowe 2,0x 0,2x1,50 |
|  | 3+797,40 | 800 | Beton | 10,0 |  |
|  | 4+158,80 | 1000 | Beton | 10,50 | Ścianki czołowe betonowe 3,0x0,4x2,0 |
|  | 4+652,33 | 600 | Beton | 9,00 | - |
|  | 4+934,89 | 400 | Beton | 9,00 | - |
|  | 6+049,00 | 600 | Beton | 9,20 | Ścianki czołowe betonowe 2,0x0,25x1,5 |
|  | 0+163,25 | 800 | Beton | 12,0 | Urządzenie do regulacji przepływu - do ponownego zamontowania na nowym przepuście |

8. Istniejące uzbrojenie terenu

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

1. Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne

2. Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne

3. Wodociąg

4. Punkty osnowy geodezyjnej

5. Kanalizacja sanitarna

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. (dane kontaktowe znajdują się w warunkach technicznych załączonych do niniejszej dokumentacji) . Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.

Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostać przeszkoleni pod względem BHP.

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca powinien skalkulować koszty ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych.

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany jest do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów.

9.     Roboty rozbiórkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje się rozbiórkę istniejącej jezdni oraz rozbiórkę istniejących przepustów i budowę w ich miejscu nowych przepustów według zestawienia podanego w innym punkcie opracowania. Planuje się również rozbiórkę istniejących zjazdów do posesji, istniejących chodników, wiat przystankowych  i kolidujących elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowanymi drogami ( według oddzielnych opracowań) .

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji bądź unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku rozbiórki we własnym zakresie, o ile ma do tego stosowne uprawnienia i licencje.

10. Projektowane  zagospodarowanie terenu

  - Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego – branża drogowa

Dane obowiązujące na całym odcinku proj. trasy przebudowy drogi powiatowej:

- W trakcie wykonywania prac należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej – sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oraz telefonicznej występujących w terenie.

- Zjazdy z łukami należy wykonać o promieniu R=5,00 m i szerokości 5,00 m

- Zjazdy na posesje należy wykonać jako zjazdy z skosami 1:1 – nawierzchnia zjazdów z kostki kolorowej – brak opornika oddzielającego nawierzchnię chodników do nawierzchni zjazdów – opornik zlokalizować od strony bramy - szerokość zjazdów 5,00m

- Przepusty pod zjazdami należy wyposażyć w prefabrykowane ścianki czołowe z żelbetonu ze skrzydełkami odpowiednie do średnicy przepustu.

- Przepusty pod drogą należy wykonać zgodnie z dołączonymi rysunkami.

- Droga w przebiegu szlakowym odwadniana będzie powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do rowów drogowych

- Droga w terenie zabudowanym odwadniania będzie wgłębnie, poprzez kanał deszczowy projektowany rów kryty.

na całej długości projektowanego odcinka:

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej długości odcinka do szerokości 6,00 m oraz zgodnie z poszerzeniami na łukach ;

- Budowa zjazdów utwardzonych .

- Wykonanie poboczy z kruszywa;

- Wykonanie rowów drogowych;

- Budowa przepustów pod zjazdami.

- Budowa przepustów pod drogą.

- Przebudowa skrzyżowań z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków).

- Odtworzenie i oczyszczenie rowów drogowych.

- Wykonanie wiat przystankowych wraz z peronami

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według Projektu Stałej Organizacji Ruchu

od km 0+436,30  do 1+549,00   (według pikietażu ):

- Wykonanie miejsc przystanków  autobusowych ( zatok) 0+980,60 oraz 1+072,00 :

- Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,00 m, obramowanego obrzeżem betonowym po stronie prawej .

- Wykonanie chodników w rejonie szkoły w miejscowości Idzikowice

- Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie szkoły w miejscowości Idzikowice

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał)

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia w niezbędnym zakresie

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km 1+549,00 do km 2+343,0 (według pikietażu ):

- Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,00 m, obramowanego obrzeżem betonowym po stronie prawej .

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał )

- Wykonanie wiat przystankowych w km 1+906,00 wraz z peronem , oraz w km 2+019,00

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia w niezbędnym zakresie

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km 2+343,00 do km 3+076,080 (według pikietażu ):

- Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,00 m, obramowanego obrzeżem betonowym po stronie prawej.

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał ) od km 2+714,0 do km 2+774,00

- Wykonanie wiat przystankowych w km 2+740,39  wraz z peronem , oraz w km 2+804,75

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia w niezbędnym zakresie

- Przestawienie kapliczki w km 2+995,31

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km3+076,80 do km 3+522,00  (według pikietażu ):

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał )

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia w niezbędnym zakresie

- Wykonanie kanału otwartego umocnionego odprowadzającego wody z pasa drogowego w km drogi: 3+076,36

- Wykonanie wiat przystankowych w km 3+450,07 wraz z peronem , oraz w km 3+391,60

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km 3+522,00 do km 3+685,30  (według pikietażu):

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał )

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia w niezbędnym zakresie

- Wykonanie chodnika strona lewa ( 2,00m)

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km 3+685,30 do km 4+444,00 (według pikietażu - do miejscowości Radzice Małe ):

- Przekrój szlakowy, rowy obustronne

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km 4+444,00 do km  6+080,00 (według pikietażu- koniec opracowania drogi 3109E ):

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał )

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia w niezbędnym zakresie

- Wykonanie chodnika strona lewa ( 2,00m)

- Wykonanie wiat przystankowych w km 4+695,0;  4+905,0  ; 5+935,76; 6+012,27

- Wykonanie kanału otwartego umocnionego odprowadzającego wody z pasa drogowego w

- Wykonanie odwodnienia drogi

od km 0+000,00 do 0+306,0  (według pikietażu- koniec opracowania drogi 3111E ):

- Wykonanie chodnika strona lewa ( 2,00m)

- Wykonanie odwodnienia wgłębnego (kanał )

- Wykonanie odwodnienia drogi

Ostatecznie zagospodarowania terenu rozstrzyga rysunek Plan Sytuacyjny.

Projektowany chodnik na całej długości projektowanych odcinków dróg :

| Miejscowość | kilometraż początek | kilometraż koniec | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Droga 3109E |  |  |  |
| Idzikowice | 0+463,30 | 3+525,70 | prawa |
| Idzikowice | 0+997,97 | 1+157,00 | lewa |
| Idzikowice | 1+890,17 | 1+922,26 | lewa(peron) |
| Idzikowice | 2+725,89 | 2+755,49 | lewa(peron) |
| Brzuza | 3+379,99 | 3+400,46 | lewa(peron) |
| Brzuza | 3+522,00 | 3+554,02 | lewa |
| Radzice Małe | 4+479,50 | 6+080,00 | lewa |
| Radzice Małe | 4+888,88 | 4+922,29 | prawa |
| Radzice Małe | 5+991,37 | 6+023,62 | prawa |
| Droga 3111E |  |  |  |
| Radzice Małe | 0+000,00 | 0+306,00 | lewa |

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na całej długości proj. trasy

Krawężniki i obrzeża :

  - Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym w miejscach gdzie zaprojektowano chodnik :

    - Od strony chodnika, 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

Światło : + 12 cm, na przejściach dla pieszych: +2 cm ( również ze ściekiem z 3 rzędów kostki brukowej )

    - Na szerokości zjazdów - krawężnik 15x30x100 cm wtopiony ; światło +2 cm.  ( również ze ściekiem z 3 rzędów kostki brukowej )

    - Od strony pobocza : opornik 12x25x100 cm wraz z ściekiem z 3 rzędów kostki brukowej( w ścieku obsadzone są wpusty kanalizacji deszczowej -1 cm od rzędnej ścieku lub ściek prowadzi wodę do ścieku skarpowego) .

  - Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej obramowana jest:

    - Od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm wtopionym (+2 cm) na ławie betonowej z oporem lub opornikiem 12x25x100 cm( również ze ściekiem z 3 rzędów kostki brukowej )

    - Od strony posesji betonowym opornikiem drogowym 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Światło opornika: -1 cm. lub opornikiem po całym obwodzie w przypadku braku chodnika.

  - Chodniki obramowane są obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Z uwagi na przerastanie trawy przez obrzeże projektuje się światło obrzeża +5 cm od strony terenu.

  - Odcinki szlakowe jezdni (poza miejscowościami) nie posiadają obramowania

  - Ostatecznie sprawę obramowania rozstrzyga rysunek Plan Sytuacyjny

- Długość odcinka robót nawierzchniowych wynosi

  - 6 080,00+311,00 = 6391,00

- Oświetlenie drogi.

W związku z tym, że przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje wykonania oświetlenia ulicznego. Do oświetlenia drogi służą istniejące latarnie znajdujące się wzdłuż istniejącego przebiegu drogi.

- Odwodnienie drogi.

W opracowaniu przewidziano powierzchniowe i wgłębne odprowadzenia wód opadowych z korony drogi. Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych zostanie wykonane   poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych oraz podczyszczenie rowów przydrożnych Projekt przewiduje odwodnienie projektowanej drogi do projektowanych rowów drogowych rowów drogowych. Wody z rowów drogowych zostają odprowadzone do rowów melioracyjnych oraz do rowów w drogach gminnych.

Wody powierzchniowe w terenie zabudowanym zostaną odprowadzone do rowu krytego następnie do rowów drogowych i melioracyjnych. Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów deszczowych. Projekt budowy zakłada wykonanie rowu krytego z rur PVC.

10.3. Przebieg dróg w planie:

Drogi w planie przebiegają w istniejącym śladzie , z korektami z uwagi na wymagania techniczne stawiany tego typu obiektom w odrębnych przepisach. Przebieg dróg w planie został szczegółowo przedstawiony na rysunku Plan sytuacyjny.

10.4. Ukształtowanie wysokościowe

- Pochylenia niwelet jezdni: 0,30 %÷ 2,39 %

- Szczegółowe ukształtowanie wysokościowe został przedstawione w części graficznej niniejszego opracowania.

- Pochylenie poprzeczne jezdni:

- Nawierzchni drogi na prostej lub na łukach o promieniu większym niż > = 450,00 m mają wartość : daszkowy 2 %

- Nawierzchni drogi na lukach pochylenie jednostronne lub przekrój daszkowe w zależności od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi ;

- Chodnika – 2 % w kierunku jezdni lub inaczej, jeżeli wymaga tego istniejący teren ;

- Zjazdów – w zależności od rzędnej posadowienia bramy – w kierunku jezdni;

- Szczegółowe informacje na temat pochylenia poprzecznego jezdni zostały przedstawione w części graficznej.

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych, sanitarnych i wodociągowych oraz budowa systemu odwodnienia wgłębnego winna być przeprowadzona przed rozpoczęciem robót drogowych, ponieważ prace te ściśle wiążą się z procesem przygotowania terenu.

Zabezpieczenie i przebudowa sieci teletechnicznej.

Szczegóły 	przebudowy zamieszczono w tomie  V i VI: Projekt 	architektoniczno-budowlany 	branża telefoniczna, stanowiącym odrębne 	opracowanie.

Wymiana słupów linii napowietrznej

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej wysokości kabli przyłączy napowietrznych przewieszonych nad drogą powiatową, należy wymienić słupy linii napowietrznej, z których te przyłącza są wyprowadzone.

W miejscach kolizyjnych słupy należy wymienić na żelbetowe ŻŃ-8,5.

W 7. przypadkach słupy należy również przestawić ze względu na zapewnienie normatywnej odległości od rowu krytego PHD 400 oraz krawędzi projektowanych zjazdów.

Wymianę słupów należy przeprowadzić bez przerwy w łączności.

W przypadku wymiany i przestawienia słupa, kable napowietrzne należy zrównoleglić a stare zdemontować po przełączeniu sieci na nowy słup.

Przy przełączeniu kabli stosować kable XzTKMXpwn, osprzęt MALICO i termokurczliwe osłony złącza RAYCHEM.

Słupy SŻ-8,5 ustawiać stosując dwie belki ustojowe.

Zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi.

Istniejące kable doziemne ułożone pod jezdnią drogi powiatowej oraz projektowanymi wjazdami, należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi A110PS (kolizje 1-15)

Rury osłonowe układać metodą wykopu otwartego w sposób zapewniający jednostronny ruch kołowy.

Rury należy układać na głębokości minimum 1 m pod powierzchnia drogi.

W przydatku zmiany rzędnej projektowanej drogi DK-14 należy skorygować głębokość posadowienia kabli.

W przypadku kolizji 10 oraz 12-14 kable należy obniżyć ze względu na kolizję wysokościową z projektowanym rowem krytym PEHD 400.

Rury osłonowe HDPE110/6, należy ułożyć metodą przecisku a następnie zaciągnąć odcinek kabla –wstawkę łącząc po obu stronach i zabezpieczając złącza kablowe osłonami termokurczliwymi typu RAYCHEM.

Końce rur osłonowych należy uszczelnić.

Zabezpieczenie i przebudowa sieci energetycznej.

Dokumentacja przewiduje przebudowę sieci elektroenergetycznej. Szczegóły przebudowy zamieszczono w tomie  VII i VIII: Projekt architektoniczno-budowlany branża energetyczna, stanowiącym odrębne opracowanie.

Projektowana przebudowa istniejącego obwodu polegać będzie na usunięciu kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.

Projekt określa przebudowę istniejących stanowisk słupowych zgodnie z załącznikiem graficznym. Projektowana trasa linii napowietrznej znajdować się będzie poza obszarem kolizyjnym z projektowaną przebudową drogi. Istniejąca linia napowietrzna zostanie podwieszona na nowych stanowiskach słupowych  typu E i ŻN.

Do posadowienia E-10,5 należy zastosować ustój typu UP3+UP6 a żerdzi P-ŻN10 należy zastosować ustój typu UP3. Linia na odcinkach przebudowywanym zostanie wymieniona na AsXSn 4x70mm2

Przyłącza napowietrzne z demontowanych stanowisk słupowych zostaną wymienione na izolowane AsXSn 4x16mm2. Na budynkach nie spełniających norm odległościowych zostaną nadbudowane wysięgniki rurowe ZNP-4

Sieć nN pracuje w systemie TN-C.

Prace prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie. Podczas prac wykonywanych sprzętem mechanicznym pod linią energetyczną napowietrzną należy zachować bezpieczną odległość pionową od istniejących linii napowietrznych.

Zabezpieczenie i przebudowa sieci sanitarnej ( wodociągowej i kanalizacyjnej)

Szczegóły dotyczące branży wodno-kanalizacyjnej przedstawiono w opracowaniu: PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY WOD.- KAN - MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH - Tom IX projektu budowlanego.

W związku z rozbudową drogi powiatowej zachodzi konieczność przebudowy przyłączy

wod.-kan. , z uwagi na zbyt płytkie zagłębienie, które to koliduje z rozbudową drogi.

Przejścia przez drogę w rurach ochronnych stalowych czarnych owiniętych taśmą.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 1

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr1.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 2

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr2.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 3

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez pobocze drogi na głębokości –

2,00 od NWpokazano na profilu nr3.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 4

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę i pobocze drogi na

głębokości – 2,10 od NW pokazano na profilu nr4.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 5

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr5.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 6

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr6.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 7

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę i pobocze drogi na

głębokości – 1,29 od NW pokazano na profilu nr7. Przewody przyłącza ocieplić pianką

poliuretanową

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 8

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr8.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 9

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr9.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 10

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr10.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 11

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez pobocze na głębokości – 1,65

od NW pokazano na profilu nr11. Przewody przyłącza ocieplić pianką poliuretanową

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 12

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę na głębokości – 1,57 od

NW pokazano na profilu nr12. Przewody przyłącza ocieplić pianką poliuretanową.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 13

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr13.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 14

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr14.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 15

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr15.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 16

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr16.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 17

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę na głębokości – 2,25 od

NW pokazano na profilu nr17.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 18

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr18.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 19

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez pobocze na głębokości – 1,20

od NW pokazano na profilu nr19. Przewody przyłącza ocieplić pianką poliuretanową.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 20

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę na głębokości – 1,93 od

NW pokazano na profilu nr20.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 21

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr21.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 22

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę na głębokości – 2,60 od

NW pokazano na profilu nr22.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 23

Zaprojektowano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przez drogę na głębokości – 1,92 od

NW pokazano na profilu nr23.

Przebudowa przyłącza wodociągowego nr 24

Zaprojektowano przebudowę przyłącza wodociągowego przez drogę na głębokości – 1,80 od

NW pokazano na profilu nr24.

Uwaga

Przebudowy przyłączy wod.-kan. wykonano na podstawie projektu rozbudowy drogi

powiatowej.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi określonymi BN-62/8836-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne". Wykonywanie wykopu mechanicznie z odkładem urobku na poboczu wzdłuż wykopu lub ręczne wykonanie wykopu. Zasypkę wykopu prowadzić po dokonaniu próby ciśnieniowej przewodów. Zasypkę należy prowadzić ręcznie ziemią dobrze rozdrobnioną, suchą ubijając grunt zasypki warstwami grub. 20 cm. Szczególną uwagą należy zwrócić na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Przejście wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (droga powiatowa) wykonać za zgodą właściciela. Przed przystąpieniem do robót uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od właściciela dróg (ZDP w Opocznie).

Ze względu na brak w terenie planowanej inwestycji sieci gazowej nie przewiduje się koniczności ich przebudowy.

12.  Zieleń drogowa

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki 99 szt. drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki uszczegółowiono w niniejszej tabeli:

| Lp | Gatunek | Średnica [cm] | Wysokość [m] | Szer. w koronie [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jesion | 30 | 6 | 5 |
|  | Jesion | 20 | 4 | 2 |
|  | Jesion | 60 | 7 | 6 |
|  | Jesion | 55 | 6,7 | 5,8 |
|  | Jesion | 62 | 7,5 | 6,1 |
|  | Jesion | 57 | 6,8 | 5,8 |
|  | Jesion | 59 | 7,0 | 5,9 |
|  | Jesion | 35 | 5 | 4 |
|  | Jesion | 50 | 6,1 | 5,6 |
|  | Jesion | 40 | 6 | 4 |
|  | Jesion | 25 | 5 | 4 |
|  | Topola | 30 | 6 | 5 |
|  | Jesion | 25 | 3 | 2 |
|  | Jesion | 35 | 4 | 4 |
|  | Jesion | 45 | 6 | 5 |
|  | Brzoza | 68 | 7,5 | 6 |
|  | Sosna x21 | 20 | 5 | 3 |
|  | Brzoza | 48 | 8 | 5 |
|  | Sosna x30 | 2 | 4,5 | 2,50 |
|  | Brzoza | 32 | 6 | 4 |
|  | Sosna | 20 | 4 | 2 |
|  | Sosna | 25 | 5 | 2 |
|  | Sosna | 26 | 4,5 | 2,1 |
|  | Sosna | 28 | 5,2 | 2,4 |
|  | Sosna | 23 | 5,0 | 2,2 |
|  | Jesion | 40 | 5 | 4 |
|  | Jesion | 70 | 6 | 4 |
|  | Jesion | 70 | 6,2 | 4 |
|  | Jesion | 2x75 | 12 | 8 |
|  | Jesion | 40 | 6 | 5 |
|  | Jesion | 55 | 8 | 5 |
|  | Dąb Obcięcie gałęzi nad drogą | 7x30 cm | - | - |
|  | Jesion | 55 | 7 | 5 |
|  | Jesion | 40 | 6 | 5 |
|  | Brzoza | 40 | 8 | 6 |
|  | Akacja | 15 | 6 | 2 |
|  | Akacja | 55 | 11 | 4 |
|  | Karpa | 100 | - | - |
|  | Jesion | 55 | 8 | 5 |
|  | Jesion | 25 | 4 | 3 |
|  | Jesion | 35 | 5 | 4 |
|  | Jesion | 35 | 4,9 | 5 |
|  | Jesion | 55 | 6 | 5 |
|  | Jesion | 50 | 7 | 5 |
|  | Jesion | 50 | 6 | 4 |
|  | Jesion | 50 | 4 | 3 |
|  | Jesion | 45 | 5 | 4 |
|  | Jesion | 60 | 8 | 5 |
|  | karpa | 100 | - | - |
|  | Jesion | 45 | 8 | 4 |
|  | Jesion | 60 | 7 | 3 |
|  | Jesion | 55 | 6 | 4 |
|  | Jesion | 55 | 5 | 3 |
|  | Jesion | 65 | 7 | 5 |
|  | Jesion | 30 | 5 | 2 |
|  | Jesion | 30 | 5 | 2 |
|  | Jesion | 35 | 3,5 | 2,5 |
|  | Jesion | 38 | 3,3 | 2 |
|  | Karpa | 60 | - | - |
|  | Karpa | 50 | - | - |
|  | karpa | 70 | - | - |
|  | karpa | 84 |  |  |
|  | Topola | 25 | 7 | 2 |
|  | Jesion | 44 | 6 | 3 |
|  | Drzewo do zabezpieczenia Przed uszkodzeniem | 100 | - | - |
|  | Drzewo do zabezpieczenia Przed uszkodzeniem | 100 | - | - |
|  | Drzewo do zabezpieczenia Przed uszkodzeniem | 100 | - | - |
|  | Grusza | 10 | 1,0 | 1,0 |
|  | Zakrzaczenia | 20 m2 |  |  |
|  | Brzoza | 4x35 | 7 | 4 |
|  | Grusza | 2x30 | 3 | 2 |
|  | Brzoza | 40 | 6 | 2 |
|  | Olsza | 30 | 8 | 2 |
|  | Olsza | 2x20 | 3 | 4 |
|  | Olsza | 35 | 4 | 4 |
|  | Olsza | 30 | 3 | 3 |
|  | Olsza | 35 | 3 | 3,3 |
|  | Olsza | 40 | 4 | 5 |
|  | Brzoza | 50 | 5 | 5 |
|  | Karpa | 50 | - | - |
|  | Olsza | 12x25 | 3,5 | 2 |
|  | Akacja | 35 | 5 | 2 |
|  | Akacja | 33 | 4 | 2,1 |
|  | Akacja | 38 | 5,5 | 2,3 |
|  | Akacja | 41 | 5 | 3,0 |
|  | Akacja | 42 | 5,5 | 3 |
|  | Akacja | 35 | 5,4 | 2,2 |
|  | Akacja | 36 | 5 | 2,4 |
|  | Akacja | 40 | 5 | 4 |
|  | Olsza | 10x35 | 3 | 2 |
|  | Olsza | 5x50 | 8 | 3 |
|  | Olsza | 33 | 6 | 4 |
|  | Olsza | 5x50 | 8 | 2 |
|  | Olsza | 12x40+ 4 karpy | 5,5 | 3,5 |
|  | Karpa | 100 | - | - |
|  | Jesion | 40 | 6 | 4 |
|  | zakrzaczenia | 40 m2 | - | - |
|  | zakrzaczenia | 60 m2 | - | - |
|  | Grusza | 25 | 4 | 2 |
|  | Akacja | 18 | 2,5 | 1,5 |
|  | Kasztanowiec | 55 | 6 | 3 |

13.  Organizacja ruchu

Stała i czasowa organizacja ruchu zawarta jest oddzielnych opracowaniach, stanowiących załącznik do niniejszej dokumentacji. Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego.

14. Informacje o terenie

Na działkach na których zlokalizowano inwestycję nie ma ustalonego obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w obszarze ochrony przyrody:

W 1983 został ustanowiony Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” o powierzchni ponad 70 tyś. ha. Obszar ten włączony jest do europejskiego systemu ECONET jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Na terenie gminy występują inne obszary chronione, 2 użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Przysucha oraz cenne przyrodniczo i krajobrazowo ekosystemy. Za godne ochrony i uwagi należy uznać parki podworskie w Drzewicy, Dąbrówce i Radzicach Dużych.

W strefie planowanej inwestycji znajduje się szereg stanowisk archeologicznych. Wobec powyższego konieczne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami oraz uzyskanie przez Inwestora zgody na prowadzenie prac.

Każdy kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub zimnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany : wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ten przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego , wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójta ( Burmistrza lub prezydenta miasta)

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowości uzdrowiskowej i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Inwestycja nie przebiega na terenie zamkniętym.

15. Zestawienie powierzchni zabudowy, długości tras

| Zakresy robót |  | Jednostka |  | Wielkość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA: |  |  |  |  |  |
| Długość odcinka robót nawierzchniowych |  | m |  | 6,080+0,311=6391,00 |  |
| Powierzchnia całkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia |  | m2 |  | 90 000,00 |  |
| Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego |  | m2 |  | 45 000,00 |  |
| Powierzchnia zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej |  | m2 |  | 5500,00 |  |
| Powierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej |  | m2 |  | 8700,00 |  |
| Powierzchnia poboczy o nawierzchni ulepszonej |  | m2 |  | 6500,00 |  |
| Montaż opornika na ławie z oporem |  | m |  | 3600,00 |  |
| Montaż krawężnika na ławie z oporem |  | m |  | 5100,00 |  |
| Montaż obrzeża |  | m |  | 4100,00 |  |
| BRANŻA TELETECHNICZNA: |  |  |  |  |  |
| Długość rur osłonowych A110PS / HDPE110/6 |  | m |  | 101 / 50 |  |
| Ustawienie nowych słupów telefonicznych |  | szt. |  | 28 |  |
| Likwidacja istniejących słupów telefonicznych |  | szt. |  | 28 |  |
| Przestawienie istniejących słupów telef. w nowe miejsce |  | szt. |  | 7 |  |
| Instalacja nowych kabli napowietrznych |  | m. |  | 1200 |  |
| Przekładanie istniejących linii napowietrznych |  | m. |  | 3300 |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA: |  |  |  |  |  |
| Ustawienie nowych słupów energetycznych |  | Szt. |  | 23 |  |
| Likwidacja istniejących słupów energetycznych |  | Szt. |  | 20 |  |
| Przestawienie istniejących słupów energetycznych w nowe miejsce |  | Szt. |  | 5 |  |
| Budowa nowych odcinków linii napowietrznych |  | m |  | 101 |  |
| Demontaż istniejącej linii napowietrznej do ponownego wykorzystania |  | m |  | 1255 |  |

16. Uwagi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) „zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie” również pod względem ekologicznym.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót . Podczas prowadzenia prac szczególną uwagę należy zwrócić na punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się w pasie drogowym.  Wykonawca powinien skalkulować koszty związane z ochroną i przełożeniem punktów osnowy geodezyjnej w ofercie przetargowej .

17.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rodzaju gruntów podłoża, oraz warunków wodnych, ustalono grupę nośności G2-G3.

Obiekt posiada kategorię geotechniczną 2. W rejonie inwestycji występują proste warunki gruntowo-wodne.

18. Projektowane konstrukcje

Stan graniczny nośności istniejącej nawierzchni jezdni został przekroczony, ponieważ więcej niż 20 % powierzchni jest pokryte pęknięciami zmęczeniowymi o rozwartości większej niż 2 mm. Wobec powyższego całość istniejącej konstrukcji jezdni musi zostać przebudowana. Mając na ocenę stanu technicznego nawierzchni, w której wskazano problem występowania deformacji strukturalnych oraz lepkoplastycznch, co dowodzi słabej nośności podłoża gruntowego pod drogą ( również badania na to wskazują) jak również słabej jakości materiałów użytych w procesie budowy istniejącej konstrukcji jezdni. Wobec powyższego planuje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrój drogi nie spełnia wymagań stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemożliwia odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego.

18.1 Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja projektowanej jezdni K1 :

od km 0+000,00 do km 1+567,46

od km 2+550,00 do km 3+200,00

od km 3+800,00 do km 4+200,00

Grupa nośności podłoża: G2

Kat. Ruchu: KR 2

hz = 1,00 m

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 | 5 |
| Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 | 7 |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm | 20 |
| Ulepszone podłoże: |  |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa | 15 |
| Warunek mrozoodporności spełniony: Σ | 46 |

Konstrukcja projektowanej jezdni od km 1+567,46 do km 1+950,00 K2+

Grupa nośności podłoża: G3

Kat. Ruchu: KR 2

hz = 1,00 m

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 | 5 |
| Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 | 7 |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm | 20 |
| Ulepszone podłoże: |  |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa | 25 |
| warstwa ulepszonego podłoża: materac: kruszywo w geosiatce zawinięte w geowłókninę filtracyjno-separacyjną | 20 |
| Warunek mrozoodporności spełniony: Σ | 77 |

Konstrukcja projektowanej jezdni: K2

od km 1+950,00 do km 2+550,00

od km 3+200,00 do km 3+800,00

od km 4+200,00 do km 6+080,00 oraz droga 3111E na całym odcinku

Grupa nośności podłoża: G3

Kat. Ruchu: KR 2

hz = 1,00 m

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 | 5 |
| Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 | 7 |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm | 20 |
| Ulepszone podłoże: |  |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa | 25 |
| Warstwa morozoochronna | 10 |
| Warunek mrozoodporności spełniony: Σ | 67 |

Uwaga: na odcinku:

Od km 2+070, 00 do km 2+650,00

Od km 3+200, 00 do km 3+600,00

Należy wykonać wymianę gruntu do stropu warstwy piasków- różnicę pomiędzy niweletą dolnych warstw konstrukcji należy wypełnić piaskiem.

18.2. Konstrukcja chodników

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor | 8 |
| Podsypka piaskowa | 3 |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa | 10 |
| Warstwa morozoochronna | 10 |

18.3. Konstrukcja zjazdów do posesji, działek z betonowej kostki brukowej

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cem-piask 3 cm | 8+3 |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa | 20 |
| Warstwa morozoochronna | 20 |

18.4. Konstrukcja pobocza

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Nawierzchnia gruntowa ulepszona – kruszywo łamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie. | 15 |

18.5. Konstrukcja zjazdów na pola z kruszywa

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm | 20 |
| Warstwa morozoochronna | 20 |

18.6. Konstrukcja zatok autobusowych

| Warstwa | Grubość [cm] |
| --- | --- |
| Kostka granitowa | 15-17 |
| Podsypka cem-piask | 5-7 |
| Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 | 22 |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa | 25 |
| Warstwa morozoochronna | 20 |

19. Wpływ na środowisko

Miejsca składowania odpadów z rozbiórki oraz ich zagospodarowanie bezwzględnie  należy wykonać zgodnie z ustawą o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami). Odpady powstałe w trakcie budowy należy segregować, i sukcesywnie usuwać z terenu budowy oraz utylizować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami).  Prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, między 6.00 a 22.00 sprzętem sprawnym technicznie. W rejonie drzew przeznaczonych do pozostawienia, prace należy prowadzić ręcznie. Organizacja placu budowy , stosowane urządzenia i maszyny, składowiska paliw i materiałów budowlanych, powinny spełniać wymagania, dotyczące ochrony środowiska wodno-gruntowego.

Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy materiałów sypkich.

Nie przewiduje się nasadzeń zieleni drogowej.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji 
oraz na higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Dla Inwestycji wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja stanowi załączniki do niniejszego projektu budowlanego, należy bezwzględnie i bezwarunkowo przestrzegać warunków decyzji w trakcie realizacji Inwestycji.

20. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. (Dane kontaktowe znajdują się w warunkach technicznych załączonych do niniejszej dokumentacji).

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych

wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami  ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzyżowaniach.  Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, itp.

uzbrojenie podziemne podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem  istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli.

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004.  Wykonawca powinien skalkulować koszty ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych.

| TABELA OBJĘTOŚCI I ROZDZIAŁU MAS ZIEMNYCH DLA DROGI POWIATOWEJ 3109E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | km | Powierzchnia |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość | Objętość |  | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości |  | Suma objętości robót |  |
|  |  | wykop + | nasyp - | wykop + | nasyp - |  | wykop + | nasyp - |  | wykop + | nasyp - | wykop + | nasyp - |
|  |  | m2 |  | m2 |  | m | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1,16 | 4,62 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 23,84 | 129,08 | 0,00 | 0,00 | 129,08 | 0,00 | 129,08 | 0,00 |
| 2 | 25,00 | 6,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,45 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,02 | 0,00 | 25,00 | 150,38 | 0,00 | 0,00 | 150,38 | 0,00 |  |  |
| 3 | 50,00 | 5,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,83 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,02 | 0,00 | 25,00 | 150,38 | 0,00 | 0,00 | 150,38 | 0,00 |  |  |
| 4 | 75,00 | 6,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,53 | 0,00 | 25,00 | 163,25 | 0,00 | 0,00 | 163,25 | 0,00 |  |  |
| 5 | 100,00 | 6,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,33 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,69 | 0,00 | 25,00 | 192,25 | 0,00 | 0,00 | 192,25 | 0,00 |  |  |
| 6 | 125,00 | 8,53 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8,52 | 0,00 | 9,19 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 78,33 | 0,00 |  |  |
| 7 | 134,19 | 8,51 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8,73 | 0,00 | 15,81 | 137,99 | 0,00 | 0,00 | 137,99 | 0,00 |  |  |
| 8 | 150,00 | 8,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 9,08 | 0,00 | 25,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | 175,00 | 9,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 9,21 | 0,00 | 25,00 | 230,25 | 0,00 | 0,00 | 230,25 | 0,00 |  |  |
| 10 | 200,00 | 9,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1686,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 9,11 | 0,00 | 25,00 | 227,75 | 0,00 | 0,00 | 227,75 | 0,00 |  |  |
| 11 | 225,00 | 9,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8,11 | 0,00 | 25,00 | 202,75 | 0,00 | 0,00 | 202,75 | 0,00 |  |  |
| 12 | 250,00 | 7,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2046,52 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,29 | 0,00 | 25,00 | 157,13 | 0,00 | 0,00 | 157,13 | 0,00 |  |  |
| 13 | 275,00 | 5,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2169,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,96 | 0,03 | 25,00 | 124,00 | 0,63 | 0,63 | 123,38 | 0,00 |  |  |
| 14 | 300,00 | 4,56 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2295,23 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,53 | 0,05 | 27,98 | 126,73 | 1,40 | 1,40 | 125,33 | 0,00 |  |  |
| 15 | 327,98 | 4,50 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,26 | 0,08 | 22,02 | 93,71 | 1,76 | 1,76 | 91,95 | 0,00 |  |  |
| 16 | 350,00 | 4,01 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2493,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 0,08 | 25,00 | 108,63 | 2,00 | 2,00 | 106,63 | 0,00 |  |  |
| 17 | 375,00 | 4,68 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,75 | 0,03 | 25,00 | 118,75 | 0,63 | 0,63 | 118,13 | 0,00 |  |  |
| 18 | 400,00 | 4,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,89 | 0,00 | 25,00 | 122,13 | 0,00 | 0,00 | 122,13 | 0,00 |  |  |
| 19 | 425,00 | 4,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2775,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,47 | 0,13 | 9,64 | 43,10 | 1,21 | 1,21 | 41,89 | 0,00 |  |  |
| 20 | 434,64 | 3,99 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2847,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,12 | 0,29 | 18,63 | 76,76 | 5,31 | 5,31 | 71,45 | 0,00 |  |  |
| 21 | 453,27 | 4,25 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2925,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,97 | 0,39 | 21,73 | 86,16 | 8,37 | 8,37 | 77,79 | 0,00 |  |  |
| 22 | 475,00 | 3,68 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3002,56 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,61 | 0,52 | 25,00 | 90,25 | 12,88 | 12,88 | 77,38 | 0,00 |  |  |
| 23 | 500,00 | 3,54 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3079,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,55 | 0,47 | 25,00 | 88,75 | 11,63 | 11,63 | 77,13 | 0,00 |  |  |
| 24 | 525,00 | 3,56 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3148,56 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,26 | 0,50 | 25,00 | 81,38 | 12,50 | 12,50 | 68,88 | 0,00 |  |  |
| 25 | 550,00 | 2,95 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3171,23 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,88 | 0,66 | 10,22 | 29,42 | 6,74 | 6,74 | 22,68 | 0,00 |  |  |
| 26 | 560,22 | 2,81 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3195,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,38 | 0,76 | 14,78 | 35,19 | 11,24 | 11,24 | 23,95 | 0,00 |  |  |
| 27 | 575,00 | 1,95 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3237,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,41 | 0,71 | 25,00 | 60,13 | 17,63 | 17,63 | 42,50 | 0,00 |  |  |
| 28 | 600,00 | 2,86 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3325,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,86 | 0,36 | 25,00 | 96,38 | 8,88 | 8,88 | 87,50 | 0,00 |  |  |
| 29 | 625,00 | 4,85 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,90 | 0,30 | 25,00 | 97,50 | 7,50 | 7,50 | 90,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | 650,00 | 2,95 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3455,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,23 | 0,50 | 14,73 | 47,50 | 7,36 | 7,36 | 40,13 | 0,00 |  |  |
| 31 | 664,73 | 3,50 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3487,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,60 | 0,45 | 10,27 | 36,98 | 4,62 | 4,62 | 32,36 | 0,00 |  |  |
| 32 | 675,00 | 3,70 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3578,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,35 | 25,00 | 100,00 | 8,75 | 8,75 | 91,25 | 0,00 |  |  |
| 33 | 700,00 | 4,30 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3692,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,28 | 25,00 | 120,00 | 6,88 | 6,88 | 113,13 | 0,00 |  |  |
| 34 | 725,00 | 5,30 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3818,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,35 | 0,30 | 25,00 | 133,75 | 7,50 | 7,50 | 126,25 | 0,00 |  |  |
| 35 | 750,00 | 5,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3938,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,30 | 25,00 | 127,50 | 7,50 | 7,50 | 120,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | 775,00 | 4,80 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,31 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,13 | 0,37 | 16,51 | 68,12 | 6,11 | 6,11 | 62,01 | 0,00 |  |  |
| 37 | 791,51 | 3,45 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4025,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,51 | 0,60 | 8,49 | 29,75 | 5,05 | 5,05 | 24,70 | 0,00 |  |  |
| 38 | 800,00 | 3,56 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4083,88 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,01 | 0,65 | 25,00 | 75,13 | 16,25 | 16,25 | 58,88 | 0,00 |  |  |
| 39 | 825,00 | 2,45 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4125,63 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,51 | 0,84 | 25,00 | 62,63 | 20,88 | 20,88 | 41,75 | 0,00 |  |  |
| 40 | 850,00 | 2,56 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4166,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,51 | 0,89 | 25,00 | 62,63 | 22,13 | 22,13 | 40,50 | 0,00 |  |  |
| 41 | 875,00 | 2,45 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4212,25 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,60 | 0,76 | 25,00 | 65,00 | 18,88 | 18,88 | 46,13 | 0,00 |  |  |
| 42 | 900,00 | 2,75 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4234,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,81 | 0,72 | 10,62 | 29,83 | 7,59 | 7,59 | 22,24 | 0,00 |  |  |
| 43 | 910,62 | 2,87 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4267,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,94 | 0,62 | 14,38 | 42,29 | 8,85 | 8,85 | 33,44 | 0,00 |  |  |
| 44 | 925,00 | 3,01 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4445,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,78 | 0,54 | 54,90 | 207,25 | 29,65 | 29,65 | 177,60 | 0,00 |  |  |
| 45 | 979,90 | 4,54 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4517,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,81 | 0,57 | 17,06 | 81,99 | 9,73 | 9,73 | 72,26 | 0,00 |  |  |
| 46 | 996,96 | 5,07 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4531,85 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,16 | 0,54 | 3,04 | 15,67 | 1,62 | 1,62 | 14,05 | 0,00 |  |  |
| 47 | 1000,00 | 5,25 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4589,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,40 | 12,20 | 62,21 | 4,88 | 4,88 | 57,33 | 0,00 |  |  |
| 48 | 1012,20 | 4,95 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4720,73 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,75 | 0,27 | 37,80 | 141,57 | 10,02 | 10,02 | 131,55 | 0,00 |  |  |
| 49 | 1050,00 | 2,54 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4887,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,40 | 0,27 | 40,39 | 177,52 | 10,70 | 10,70 | 166,81 | 0,00 |  |  |
| 50 | 1090,39 | 6,25 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4944,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,25 | 0,35 | 9,61 | 60,06 | 3,36 | 3,36 | 56,69 | 0,00 |  |  |
| 51 | 1100,00 | 6,25 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4950,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,38 | 0,30 | 1,04 | 6,60 | 0,31 | 0,31 | 6,29 | 0,00 |  |  |
| 52 | 1101,04 | 6,50 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5051,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,59 | 0,37 | 23,96 | 109,87 | 8,87 | 8,87 | 101,01 | 0,00 |  |  |
| 53 | 1125,00 | 2,67 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5102,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,56 | 0,52 | 25,00 | 64,00 | 12,88 | 12,88 | 51,13 | 0,00 |  |  |
| 54 | 1150,00 | 2,45 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5149,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,33 | 0,45 | 16,28 | 54,12 | 7,24 | 7,24 | 46,88 | 0,00 |  |  |
| 55 | 1166,28 | 4,20 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5276,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,35 | 33,72 | 138,26 | 11,80 | 11,80 | 126,46 | 0,00 |  |  |
| 56 | 1200,00 | 4,00 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5312,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,33 | 9,69 | 39,75 | 3,15 | 3,15 | 36,59 | 0,00 |  |  |
| 57 | 1209,69 | 4,20 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5374,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,28 | 0,25 | 15,31 | 65,43 | 3,83 | 3,83 | 61,61 | 0,00 |  |  |
| 58 | 1225,00 | 4,35 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5484,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,60 | 0,20 | 25,00 | 115,00 | 5,00 | 5,00 | 110,00 | 0,00 |  |  |
| 59 | 1250,00 | 4,85 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5622,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,68 | 0,16 | 25,00 | 141,88 | 3,88 | 3,88 | 138,00 | 0,00 |  |  |
| 60 | 1275,00 | 6,50 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5734,06 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,36 | 0,11 | 17,91 | 113,82 | 1,97 | 1,97 | 111,85 | 0,00 |  |  |
| 61 | 1292,91 | 6,21 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5774,85 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,87 | 0,11 | 7,09 | 41,58 | 0,78 | 0,78 | 40,80 | 0,00 |  |  |
| 62 | 1300,00 | 5,52 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5889,14 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,87 | 0,14 | 24,16 | 117,55 | 3,26 | 3,26 | 114,29 | 0,00 |  |  |
| 63 | 1324,16 | 4,21 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5892,47 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,18 | 0,21 | 0,84 | 3,50 | 0,18 | 0,18 | 3,33 | 0,00 |  |  |
| 64 | 1325,00 | 4,15 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5988,59 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,20 | 0,36 | 25,00 | 105,00 | 8,88 | 8,88 | 96,13 | 0,00 |  |  |
| 65 | 1350,00 | 4,25 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6032,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,50 | 0,70 | 11,62 | 52,24 | 8,14 | 8,14 | 44,11 | 0,00 |  |  |
| 66 | 1361,62 | 4,74 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6086,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 1,08 | 13,38 | 68,16 | 14,45 | 14,45 | 53,71 | 0,00 |  |  |
| 67 | 1375,00 | 5,45 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6131,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,62 | 0,78 | 11,66 | 53,82 | 9,10 | 9,10 | 44,72 | 0,00 |  |  |
| 68 | 1386,66 | 3,78 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6180,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,07 | 0,35 | 13,34 | 54,22 | 4,67 | 4,67 | 49,55 | 0,00 |  |  |
| 69 | 1400,00 | 4,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6240,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,44 | 16,43 | 67,26 | 7,14 | 7,14 | 60,12 | 0,00 |  |  |
| 70 | 1416,43 | 3,84 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6283,11 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,86 | 0,47 | 12,50 | 48,19 | 5,88 | 5,88 | 42,31 | 0,00 |  |  |
| 71 | 1428,93 | 3,87 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6319,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,56 | 0,69 | 12,50 | 44,50 | 8,56 | 8,56 | 35,94 | 0,00 |  |  |
| 72 | 1441,43 | 3,25 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6338,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,18 | 0,95 | 8,58 | 27,27 | 8,10 | 8,10 | 19,17 | 0,00 |  |  |
| 73 | 1450,00 | 3,11 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6390,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,99 | 0,91 | 25,00 | 74,63 | 22,75 | 22,75 | 51,88 | 0,00 |  |  |
| 74 | 1475,00 | 2,86 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6449,84 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,16 | 0,77 | 25,00 | 78,88 | 19,13 | 19,13 | 59,75 | 0,00 |  |  |
| 75 | 1500,00 | 3,45 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6527,84 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,66 | 0,54 | 25,00 | 91,38 | 13,38 | 13,38 | 78,00 | 0,00 |  |  |
| 76 | 1525,00 | 3,86 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6618,34 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,48 | 25,00 | 102,50 | 12,00 | 12,00 | 90,50 | 0,00 |  |  |
| 77 | 1550,00 | 4,34 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6729,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,73 | 0,54 | 26,46 | 125,02 | 14,29 | 14,29 | 110,73 | 0,00 |  |  |
| 78 | 1576,46 | 5,11 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6740,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,24 | 0,47 | 2,43 | 12,71 | 1,13 | 1,13 | 11,58 | 0,00 |  |  |
| 79 | 1578,89 | 5,36 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6783,17 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,49 | 0,53 | 8,57 | 47,06 | 4,54 | 4,54 | 42,52 | 0,00 |  |  |
| 80 | 1587,46 | 5,62 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6841,11 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,44 | 0,82 | 12,54 | 68,16 | 10,22 | 10,22 | 57,94 | 0,00 |  |  |
| 81 | 1600,00 | 5,25 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6880,48 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,25 | 0,97 | 9,21 | 48,30 | 8,93 | 8,93 | 39,37 | 0,00 |  |  |
| 82 | 1609,21 | 5,24 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6917,34 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,18 | 0,88 | 8,57 | 44,40 | 7,54 | 7,54 | 36,86 | 0,00 |  |  |
| 83 | 1617,78 | 5,12 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6966,19 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,04 | 0,77 | 11,43 | 57,60 | 8,74 | 8,74 | 48,85 | 0,00 |  |  |
| 84 | 1629,21 | 4,96 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7055,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,94 | 0,63 | 20,79 | 102,60 | 12,99 | 12,99 | 89,61 | 0,00 |  |  |
| 85 | 1650,00 | 4,91 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7120,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,81 | 0,50 | 15,10 | 72,56 | 7,55 | 7,55 | 65,01 | 0,00 |  |  |
| 86 | 1665,10 | 4,70 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7173,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,35 | 12,50 | 56,88 | 4,31 | 4,31 | 52,56 | 0,00 |  |  |
| 87 | 1677,60 | 4,40 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7272,49 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,60 | 0,18 | 22,40 | 103,04 | 3,92 | 3,92 | 99,12 | 0,00 |  |  |
| 88 | 1700,00 | 4,80 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7337,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,90 | 0,28 | 14,03 | 68,73 | 3,93 | 3,93 | 64,80 | 0,00 |  |  |
| 89 | 1714,03 | 5,00 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7384,64 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,68 | 0,45 | 11,21 | 52,39 | 5,04 | 5,04 | 47,35 | 0,00 |  |  |
| 90 | 1725,23 | 4,35 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7440,43 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,61 | 0,56 | 13,79 | 63,52 | 7,72 | 7,72 | 55,79 | 0,00 |  |  |
| 91 | 1739,03 | 4,86 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7487,02 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,91 | 0,66 | 10,97 | 53,83 | 7,24 | 7,24 | 46,58 | 0,00 |  |  |
| 92 | 1750,00 | 4,95 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7542,49 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,90 | 0,84 | 13,65 | 66,87 | 11,40 | 11,40 | 55,48 | 0,00 |  |  |
| 93 | 1763,65 | 4,85 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7583,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,53 | 0,91 | 11,35 | 51,37 | 10,33 | 10,33 | 41,04 | 0,00 |  |  |
| 94 | 1775,00 | 4,20 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7681,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,78 | 0,88 | 25,00 | 119,38 | 21,88 | 21,88 | 97,50 | 0,00 |  |  |
| 95 | 1800,00 | 5,35 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7790,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,33 | 0,95 | 25,00 | 133,13 | 23,75 | 23,75 | 109,38 | 0,00 |  |  |
| 96 | 1825,00 | 5,30 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7895,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,38 | 1,18 | 25,00 | 134,38 | 29,38 | 29,38 | 105,00 | 0,00 |  |  |
| 97 | 1850,00 | 5,45 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7998,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,47 | 1,35 | 25,00 | 136,63 | 33,75 | 33,75 | 102,88 | 0,00 |  |  |
| 98 | 1875,00 | 5,48 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8103,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,51 | 1,30 | 25,00 | 137,75 | 32,50 | 32,50 | 105,25 | 0,00 |  |  |
| 99 | 1900,00 | 5,54 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8221,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,83 | 1,13 | 25,00 | 145,75 | 28,25 | 28,25 | 117,50 | 0,00 |  |  |
| 100 | 1925,00 | 6,12 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8355,91 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,05 | 0,65 | 25,00 | 151,13 | 16,25 | 16,25 | 134,88 | 0,00 |  |  |
| 101 | 1950,00 | 5,97 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8487,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,59 | 0,34 | 25,00 | 139,75 | 8,38 | 8,38 | 131,38 | 0,00 |  |  |
| 102 | 1975,00 | 5,21 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8596,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,93 | 0,58 | 25,00 | 123,25 | 14,50 | 14,50 | 108,75 | 0,00 |  |  |
| 103 | 2000,00 | 4,65 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8742,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,75 | 0,87 | 37,83 | 179,67 | 32,91 | 32,91 | 146,76 | 0,00 |  |  |
| 104 | 2037,83 | 4,85 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8792,71 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,84 | 0,74 | 12,17 | 58,92 | 9,01 | 9,01 | 49,91 | 0,00 |  |  |
| 105 | 2050,00 | 4,83 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8877,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,76 | 0,88 | 21,80 | 103,64 | 19,07 | 19,07 | 84,57 | 0,00 |  |  |
| 106 | 2071,80 | 4,68 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8991,88 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,00 | 0,94 | 28,19 | 140,96 | 26,36 | 26,36 | 114,60 | 0,00 |  |  |
| 107 | 2099,99 | 5,32 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8991,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,12 | 0,70 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |  |  |
| 108 | 2100,00 | 4,92 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9091,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,94 | 0,95 | 25,00 | 123,50 | 23,75 | 23,75 | 99,75 | 0,00 |  |  |
| 109 | 2125,00 | 4,96 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9193,68 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,93 | 0,85 | 25,00 | 123,13 | 21,13 | 21,13 | 102,00 | 0,00 |  |  |
| 110 | 2150,00 | 4,89 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9296,43 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,01 | 0,90 | 25,00 | 125,13 | 22,38 | 22,38 | 102,75 | 0,00 |  |  |
| 111 | 2175,00 | 5,12 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9410,93 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,47 | 0,89 | 25,00 | 136,63 | 22,13 | 22,13 | 114,50 | 0,00 |  |  |
| 112 | 2200,00 | 5,81 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9543,06 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,72 | 0,43 | 25,00 | 142,88 | 10,75 | 10,75 | 132,13 | 0,00 |  |  |
| 113 | 2225,00 | 5,62 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9668,43 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,32 | 0,30 | 25,00 | 132,88 | 7,50 | 7,50 | 125,38 | 0,00 |  |  |
| 114 | 2250,00 | 5,01 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9777,31 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,81 | 0,46 | 25,00 | 120,25 | 11,38 | 11,38 | 108,88 | 0,00 |  |  |
| 115 | 2275,00 | 4,61 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9828,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,37 | 0,70 | 14,05 | 61,31 | 9,83 | 9,83 | 51,48 | 0,00 |  |  |
| 116 | 2289,05 | 4,12 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9867,02 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,34 | 0,85 | 10,95 | 47,54 | 9,31 | 9,31 | 38,23 | 0,00 |  |  |
| 117 | 2300,00 | 4,56 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9951,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,36 | 0,80 | 23,70 | 103,22 | 18,84 | 18,84 | 84,38 | 0,00 |  |  |
| 118 | 2323,70 | 4,15 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9955,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,20 | 0,70 | 1,30 | 5,46 | 0,90 | 0,90 | 4,55 | 0,00 |  |  |
| 119 | 2325,00 | 4,25 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9982,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,66 | 7,27 | 30,91 | 4,76 | 4,76 | 26,15 | 0,00 |  |  |
| 120 | 2332,27 | 4,25 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10028,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,57 | 0,55 | 11,43 | 52,23 | 6,29 | 6,29 | 45,94 | 0,00 |  |  |
| 121 | 2343,70 | 4,89 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10055,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,87 | 0,45 | 6,30 | 30,68 | 2,83 | 2,83 | 27,84 | 0,00 |  |  |
| 122 | 2350,00 | 4,85 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10169,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,85 | 0,30 | 25,00 | 121,25 | 7,50 | 7,50 | 113,75 | 0,00 |  |  |
| 123 | 2375,00 | 4,85 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10297,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,36 | 0,24 | 25,00 | 134,00 | 6,00 | 6,00 | 128,00 | 0,00 |  |  |
| 124 | 2400,00 | 5,87 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10438,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,87 | 0,24 | 25,00 | 146,75 | 6,00 | 6,00 | 140,75 | 0,00 |  |  |
| 125 | 2425,00 | 5,87 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10562,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,36 | 0,38 | 25,00 | 133,88 | 9,38 | 9,38 | 124,50 | 0,00 |  |  |
| 126 | 2450,00 | 4,84 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10669,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,76 | 0,48 | 25,00 | 118,88 | 12,00 | 12,00 | 106,88 | 0,00 |  |  |
| 127 | 2475,00 | 4,67 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10776,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,73 | 0,47 | 25,00 | 118,13 | 11,75 | 11,75 | 106,38 | 0,00 |  |  |
| 128 | 2500,00 | 4,78 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10889,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,06 | 0,51 | 25,00 | 126,38 | 12,63 | 12,63 | 113,75 | 0,00 |  |  |
| 129 | 2525,00 | 5,33 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,01 | 0,54 | 25,00 | 125,13 | 13,38 | 13,38 | 111,75 | 0,00 |  |  |
| 130 | 2550,00 | 4,68 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11092,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,07 | 0,45 | 25,00 | 101,63 | 11,25 | 11,25 | 90,38 | 0,00 |  |  |
| 131 | 2575,00 | 3,45 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11188,25 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,15 | 0,30 | 25,00 | 103,75 | 7,50 | 7,50 | 96,25 | 0,00 |  |  |
| 132 | 2600,00 | 4,85 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11287,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,27 | 0,28 | 25,00 | 106,63 | 7,00 | 7,00 | 99,63 | 0,00 |  |  |
| 133 | 2625,00 | 3,68 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11327,84 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,77 | 0,33 | 11,62 | 43,74 | 3,78 | 3,78 | 39,97 | 0,00 |  |  |
| 134 | 2636,62 | 3,85 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11377,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,98 | 0,25 | 13,38 | 53,26 | 3,28 | 3,28 | 49,98 | 0,00 |  |  |
| 135 | 2650,00 | 4,11 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11470,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,99 | 0,30 | 25,00 | 99,75 | 7,50 | 7,50 | 92,25 | 0,00 |  |  |
| 136 | 2675,00 | 3,87 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11548,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,56 | 0,40 | 25,00 | 88,88 | 10,00 | 10,00 | 78,88 | 0,00 |  |  |
| 137 | 2700,00 | 3,24 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11618,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,04 | 0,40 | 26,19 | 79,62 | 10,48 | 10,48 | 69,14 | 0,00 |  |  |
| 138 | 2726,19 | 2,84 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11683,31 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,58 | 0,34 | 29,12 | 75,12 | 9,90 | 9,90 | 65,22 | 0,00 |  |  |
| 139 | 2755,31 | 2,32 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11739,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,04 | 0,20 | 19,69 | 59,77 | 3,84 | 3,84 | 55,93 | 0,00 |  |  |
| 140 | 2775,00 | 3,75 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11825,36 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,65 | 0,21 | 25,00 | 91,25 | 5,13 | 5,13 | 86,13 | 0,00 |  |  |
| 141 | 2800,00 | 3,55 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11912,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,70 | 0,22 | 25,00 | 92,38 | 5,50 | 5,50 | 86,88 | 0,00 |  |  |
| 142 | 2825,00 | 3,84 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12004,99 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,91 | 0,20 | 25,00 | 97,75 | 5,00 | 5,00 | 92,75 | 0,00 |  |  |
| 143 | 2850,00 | 3,98 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12095,86 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,92 | 0,28 | 25,00 | 97,88 | 7,00 | 7,00 | 90,88 | 0,00 |  |  |
| 144 | 2875,00 | 3,85 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12180,86 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,68 | 0,28 | 25,00 | 91,88 | 6,88 | 6,88 | 85,00 | 0,00 |  |  |
| 145 | 2900,00 | 3,50 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12242,97 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,35 | 23,44 | 70,31 | 8,20 | 8,20 | 62,11 | 0,00 |  |  |
| 146 | 2923,44 | 2,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12270,11 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,60 | 0,70 | 14,29 | 37,14 | 10,00 | 10,00 | 27,14 | 0,00 |  |  |
| 147 | 2937,72 | 2,70 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12300,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,35 | 0,53 | 10,71 | 35,90 | 5,63 | 5,63 | 30,27 | 0,00 |  |  |
| 148 | 2948,44 | 4,00 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12415,27 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,48 | 0,15 | 26,56 | 118,87 | 3,98 | 3,98 | 114,88 | 0,00 |  |  |
| 149 | 2975,00 | 4,95 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12531,52 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,83 | 0,18 | 25,00 | 120,63 | 4,38 | 4,38 | 116,25 | 0,00 |  |  |
| 150 | 3000,00 | 4,70 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12595,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,70 | 0,18 | 14,11 | 66,32 | 2,47 | 2,47 | 63,85 | 0,00 |  |  |
| 151 | 3014,11 | 4,70 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12653,85 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 1,08 | 17,86 | 77,68 | 19,20 | 19,20 | 58,48 | 0,00 |  |  |
| 152 | 3031,97 | 4,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12675,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 1,10 | 7,14 | 29,29 | 7,86 | 7,86 | 21,43 | 0,00 |  |  |
| 153 | 3039,11 | 4,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12721,01 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,43 | 0,23 | 10,89 | 48,18 | 2,45 | 2,45 | 45,73 | 0,00 |  |  |
| 154 | 3050,00 | 4,65 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12774,91 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,83 | 0,43 | 15,85 | 60,64 | 6,74 | 6,74 | 53,90 | 0,00 |  |  |
| 155 | 3065,85 | 3,00 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12840,91 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,70 | 20,00 | 80,00 | 14,00 | 14,00 | 66,00 | 0,00 |  |  |
| 156 | 3085,85 | 5,00 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12875,92 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,00 | 0,70 | 8,14 | 40,71 | 5,70 | 5,70 | 35,01 | 0,00 |  |  |
| 157 | 3094,00 | 5,00 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12902,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,93 | 0,55 | 6,01 | 29,57 | 3,30 | 3,30 | 26,27 | 0,00 |  |  |
| 158 | 3100,00 | 4,85 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12948,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,68 | 0,38 | 13,99 | 51,43 | 5,25 | 5,25 | 46,18 | 0,00 |  |  |
| 159 | 3114,00 | 2,50 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12975,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,70 | 0,23 | 11,01 | 29,71 | 2,48 | 2,48 | 27,24 | 0,00 |  |  |
| 160 | 3125,00 | 2,90 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13040,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,80 | 0,20 | 25,00 | 70,00 | 5,00 | 5,00 | 65,00 | 0,00 |  |  |
| 161 | 3150,00 | 2,70 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13094,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,50 | 0,35 | 25,00 | 62,50 | 8,75 | 8,75 | 53,75 | 0,00 |  |  |
| 162 | 3175,00 | 2,30 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13166,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,40 | 0,50 | 25,00 | 85,00 | 12,50 | 12,50 | 72,50 | 0,00 |  |  |
| 163 | 3200,00 | 4,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13266,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,48 | 0,50 | 25,00 | 111,88 | 12,50 | 12,50 | 99,38 | 0,00 |  |  |
| 164 | 3225,00 | 4,45 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13360,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 0,58 | 25,00 | 108,75 | 14,38 | 14,38 | 94,38 | 0,00 |  |  |
| 165 | 3250,00 | 4,25 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13452,49 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,13 | 0,45 | 25,00 | 103,13 | 11,25 | 11,25 | 91,88 | 0,00 |  |  |
| 166 | 3275,00 | 4,00 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13536,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,88 | 0,50 | 25,00 | 96,88 | 12,50 | 12,50 | 84,38 | 0,00 |  |  |
| 167 | 3300,00 | 3,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13608,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,60 | 0,75 | 25,00 | 90,00 | 18,75 | 18,75 | 71,25 | 0,00 |  |  |
| 168 | 3325,00 | 3,45 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13698,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,23 | 0,63 | 25,00 | 105,63 | 15,63 | 15,63 | 90,00 | 0,00 |  |  |
| 169 | 3350,00 | 5,00 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13801,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,40 | 25,00 | 113,75 | 10,00 | 10,00 | 103,75 | 0,00 |  |  |
| 170 | 3375,00 | 4,10 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13883,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,85 | 25,00 | 102,50 | 21,25 | 21,25 | 81,25 | 0,00 |  |  |
| 171 | 3400,00 | 4,10 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13956,87 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 1,10 | 25,00 | 101,25 | 27,50 | 27,50 | 73,75 | 0,00 |  |  |
| 172 | 3425,00 | 4,00 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14020,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,85 | 0,80 | 20,82 | 80,16 | 16,66 | 16,66 | 63,51 | 0,00 |  |  |
| 173 | 3445,82 | 3,70 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14032,59 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,78 | 0,85 | 4,18 | 15,77 | 3,55 | 3,55 | 12,22 | 0,00 |  |  |
| 174 | 3450,00 | 3,85 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14083,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,88 | 15,82 | 64,87 | 13,84 | 13,84 | 51,03 | 0,00 |  |  |
| 175 | 3465,82 | 4,35 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14126,85 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,39 | 0,68 | 9,18 | 49,42 | 6,20 | 6,20 | 43,23 | 0,00 |  |  |
| 176 | 3475,00 | 6,42 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14210,51 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,66 | 0,45 | 16,06 | 90,88 | 7,23 | 7,23 | 83,66 | 0,00 |  |  |
| 177 | 3491,06 | 4,90 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14248,96 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,75 | 0,45 | 8,94 | 42,48 | 4,02 | 4,02 | 38,45 | 0,00 |  |  |
| 178 | 3500,00 | 4,60 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14293,19 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,55 | 11,06 | 50,31 | 6,08 | 6,08 | 44,23 | 0,00 |  |  |
| 179 | 3511,06 | 4,50 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14337,33 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,45 | 10,77 | 48,98 | 4,84 | 4,84 | 44,14 | 0,00 |  |  |
| 180 | 3521,82 | 4,60 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14419,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,70 | 0,20 | 18,18 | 85,44 | 3,64 | 3,64 | 81,80 | 0,00 |  |  |
| 181 | 3540,00 | 4,80 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14466,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,83 | 0,10 | 10,00 | 48,25 | 1,00 | 1,00 | 47,25 | 0,00 |  |  |
| 182 | 3550,00 | 4,85 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14551,86 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,85 | 0,20 | 18,38 | 89,16 | 3,68 | 3,68 | 85,48 | 0,00 |  |  |
| 183 | 3568,38 | 4,85 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14583,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,08 | 0,25 | 6,62 | 33,58 | 1,65 | 1,65 | 31,93 | 0,00 |  |  |
| 184 | 3575,00 | 5,30 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14681,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,50 | 0,18 | 18,38 | 101,11 | 3,22 | 3,22 | 97,89 | 0,00 |  |  |
| 185 | 3593,38 | 5,70 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14717,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,60 | 0,13 | 6,62 | 37,06 | 0,83 | 0,83 | 36,23 | 0,00 |  |  |
| 186 | 3600,00 | 5,50 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14850,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,65 | 0,35 | 25,00 | 141,25 | 8,75 | 8,75 | 132,50 | 0,00 |  |  |
| 187 | 3625,00 | 5,80 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14900,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,55 | 0,75 | 10,38 | 57,60 | 7,78 | 7,78 | 49,82 | 0,00 |  |  |
| 188 | 3635,38 | 5,30 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14966,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,20 | 0,65 | 14,62 | 76,03 | 9,50 | 9,50 | 66,53 | 0,00 |  |  |
| 189 | 3650,00 | 5,10 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15018,69 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,30 | 0,29 | 10,38 | 54,96 | 3,01 | 3,01 | 51,95 | 0,00 |  |  |
| 190 | 3660,38 | 5,49 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15096,33 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,51 | 0,20 | 14,62 | 80,49 | 2,85 | 2,85 | 77,64 | 0,00 |  |  |
| 191 | 3675,00 | 5,52 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15151,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,52 | 0,18 | 10,38 | 57,29 | 1,87 | 1,87 | 55,42 | 0,00 |  |  |
| 192 | 3685,38 | 5,52 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15218,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,76 | 0,18 | 14,62 | 69,60 | 2,56 | 2,56 | 67,04 | 0,00 |  |  |
| 193 | 3700,00 | 4,00 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15311,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,93 | 0,23 | 25,00 | 98,25 | 5,63 | 5,63 | 92,63 | 0,00 |  |  |
| 194 | 3725,00 | 3,86 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15412,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,18 | 0,13 | 25,00 | 104,50 | 3,13 | 3,13 | 101,38 | 0,00 |  |  |
| 195 | 3750,00 | 4,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15525,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,05 | 25,00 | 113,75 | 1,25 | 1,25 | 112,50 | 0,00 |  |  |
| 196 | 3775,00 | 4,60 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15655,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,35 | 0,15 | 25,00 | 133,75 | 3,75 | 3,75 | 130,00 | 0,00 |  |  |
| 197 | 3800,00 | 6,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15781,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,20 | 0,15 | 25,00 | 130,00 | 3,75 | 3,75 | 126,25 | 0,00 |  |  |
| 198 | 3825,00 | 4,30 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15886,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,05 | 25,00 | 106,25 | 1,25 | 1,25 | 105,00 | 0,00 |  |  |
| 199 | 3850,00 | 4,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15987,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,00 | 25,00 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 101,25 | 0,00 |  |  |
| 200 | 3875,00 | 3,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16084,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,86 | 0,00 | 25,00 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 0,00 |  |  |
| 201 | 3900,00 | 3,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16187,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,11 | 0,00 | 25,00 | 102,75 | 0,00 | 0,00 | 102,75 | 0,00 |  |  |
| 202 | 3925,00 | 4,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16296,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,38 | 0,00 | 25,00 | 109,38 | 0,00 | 0,00 | 109,38 | 0,00 |  |  |
| 203 | 3950,00 | 4,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16394,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,93 | 0,00 | 25,00 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |  |  |
| 204 | 3975,00 | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16482,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,50 | 0,00 | 25,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |  |  |
| 205 | 4000,00 | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16509,48 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,50 | 0,00 | 7,84 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 0,00 |  |  |
| 206 | 4007,84 | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16510,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,50 | 0,00 | 0,32 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 |  |  |
| 207 | 4008,16 | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16576,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,90 | 0,15 | 17,54 | 68,40 | 2,63 | 2,63 | 65,77 | 0,00 |  |  |
| 208 | 4025,70 | 4,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16577,63 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,30 | 0,32 | 1,36 | 0,10 | 0,10 | 1,26 | 0,00 |  |  |
| 209 | 4026,02 | 4,20 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16698,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,58 | 0,23 | 27,82 | 127,29 | 6,26 | 6,26 | 121,03 | 0,00 |  |  |
| 210 | 4053,84 | 4,95 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16768,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,08 | 13,82 | 70,50 | 1,04 | 1,04 | 69,46 | 0,00 |  |  |
| 211 | 4067,66 | 5,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16769,71 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,20 | 0,00 | 0,30 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 |  |  |
| 212 | 4067,97 | 5,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16877,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,03 | 0,00 | 21,43 | 107,68 | 0,00 | 0,00 | 107,68 | 0,00 |  |  |
| 213 | 4089,40 | 4,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16928,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,00 | 10,60 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 50,89 | 0,00 |  |  |
| 214 | 4100,00 | 4,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17039,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,45 | 0,00 | 25,00 | 111,25 | 0,00 | 0,00 | 111,25 | 0,00 |  |  |
| 215 | 4125,00 | 4,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17135,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,85 | 0,00 | 25,00 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 0,00 |  |  |
| 216 | 4150,00 | 3,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17243,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,30 | 0,00 | 25,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 |  |  |
| 217 | 4175,00 | 5,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17369,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,05 | 0,00 | 25,00 | 126,25 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 0,00 |  |  |
| 218 | 4200,00 | 5,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17485,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,65 | 0,00 | 25,00 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 0,00 |  |  |
| 219 | 4225,00 | 4,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17580,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,78 | 0,00 | 25,00 | 94,38 | 0,00 | 0,00 | 94,38 | 0,00 |  |  |
| 220 | 4250,00 | 3,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17612,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,10 | 0,08 | 10,82 | 33,55 | 0,81 | 0,81 | 32,74 | 0,00 |  |  |
| 221 | 4260,82 | 2,95 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17612,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,95 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |  |  |
| 222 | 4260,84 | 2,95 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17647,64 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,80 | 0,35 | 14,16 | 39,64 | 4,96 | 4,96 | 34,69 | 0,00 |  |  |
| 223 | 4275,00 | 2,65 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17661,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,65 | 0,59 | 6,66 | 17,64 | 3,89 | 3,89 | 13,74 | 0,00 |  |  |
| 224 | 4281,66 | 2,65 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17661,44 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,65 | 0,61 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |  |  |
| 225 | 4281,68 | 4,65 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17713,10 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 0,60 | 13,78 | 59,93 | 8,27 | 8,27 | 51,66 | 0,00 |  |  |
| 226 | 4295,45 | 4,05 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17713,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,65 | 0,60 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |  |  |
| 227 | 4295,47 | 3,25 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17785,49 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,78 | 0,30 | 20,81 | 78,57 | 6,24 | 6,24 | 72,33 | 0,00 |  |  |
| 228 | 4316,29 | 4,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17822,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,00 | 8,72 | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 0,00 |  |  |
| 229 | 4325,00 | 4,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17925,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,00 | 25,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |  |  |
| 230 | 4350,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18035,65 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,43 | 0,00 | 25,00 | 110,63 | 0,00 | 0,00 | 110,63 | 0,00 |  |  |
| 231 | 4375,00 | 4,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18159,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,95 | 0,00 | 25,00 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | 0,00 |  |  |
| 232 | 4400,00 | 5,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18183,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,95 | 0,00 | 4,79 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |  |  |
| 233 | 4404,79 | 4,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18184,10 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,83 | 0,00 | 0,21 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |  |  |
| 234 | 4405,00 | 4,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18262,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,36 | 0,05 | 14,69 | 78,76 | 0,73 | 0,73 | 78,03 | 0,00 |  |  |
| 235 | 4419,69 | 5,90 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18456,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,45 | 0,05 | 30,31 | 195,47 | 1,52 | 1,52 | 193,96 | 0,00 |  |  |
| 236 | 4450,00 | 7,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18555,76 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,20 | 0,00 | 13,84 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,00 |  |  |
| 237 | 4463,84 | 7,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18560,41 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,45 | 0,00 | 0,62 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |  |  |
| 238 | 4464,47 | 7,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18654,72 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,05 | 0,15 | 15,99 | 96,72 | 2,40 | 2,40 | 94,32 | 0,00 |  |  |
| 239 | 4480,45 | 4,60 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18736,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,40 | 0,20 | 19,55 | 86,01 | 3,91 | 3,91 | 82,10 | 0,00 |  |  |
| 240 | 4500,00 | 4,20 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18840,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,10 | 25,00 | 106,25 | 2,50 | 2,50 | 103,75 | 0,00 |  |  |
| 241 | 4525,00 | 4,30 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18897,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,39 | 0,10 | 25,00 | 59,63 | 2,50 | 2,50 | 57,13 | 0,00 |  |  |
| 242 | 4550,00 | 0,47 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18906,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,46 | 0,10 | 25,00 | 11,50 | 2,50 | 2,50 | 9,00 | 0,00 |  |  |
| 243 | 4575,00 | 0,45 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18962,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,33 | 0,10 | 25,00 | 58,13 | 2,50 | 2,50 | 55,63 | 0,00 |  |  |
| 244 | 4600,00 | 4,20 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19059,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,20 | 25,00 | 102,50 | 5,00 | 5,00 | 97,50 | 0,00 |  |  |
| 245 | 4625,00 | 4,00 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19141,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,75 | 25,00 | 100,00 | 18,75 | 18,75 | 81,25 | 0,00 |  |  |
| 246 | 4650,00 | 4,00 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19231,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,65 | 25,00 | 106,25 | 16,25 | 16,25 | 90,00 | 0,00 |  |  |
| 247 | 4675,00 | 4,50 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19351,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,90 | 0,10 | 25,00 | 122,50 | 2,50 | 2,50 | 120,00 | 0,00 |  |  |
| 248 | 4700,00 | 5,30 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19466,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,70 | 0,10 | 25,00 | 117,50 | 2,50 | 2,50 | 115,00 | 0,00 |  |  |
| 249 | 4725,00 | 4,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19562,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,20 | 25,00 | 101,25 | 5,00 | 5,00 | 96,25 | 0,00 |  |  |
| 250 | 4750,00 | 4,00 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19659,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,15 | 0,25 | 25,00 | 103,75 | 6,25 | 6,25 | 97,50 | 0,00 |  |  |
| 251 | 4775,00 | 4,30 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19761,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,30 | 0,25 | 25,00 | 107,50 | 6,25 | 6,25 | 101,25 | 0,00 |  |  |
| 252 | 4800,00 | 4,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19862,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,33 | 0,25 | 25,00 | 108,13 | 6,25 | 6,25 | 101,88 | 0,00 |  |  |
| 253 | 4825,00 | 4,35 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19964,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,28 | 0,23 | 25,00 | 106,88 | 5,63 | 5,63 | 101,25 | 0,00 |  |  |
| 254 | 4850,00 | 4,20 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20068,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 0,18 | 25,00 | 108,75 | 4,38 | 4,38 | 104,38 | 0,00 |  |  |
| 255 | 4875,00 | 4,50 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20194,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,13 | 0,10 | 25,00 | 128,13 | 2,50 | 2,50 | 125,63 | 0,00 |  |  |
| 256 | 4900,00 | 5,75 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19783,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,58 | 0,10 | -75,00 | -418,13 | -7,50 | -418,13 | 0,00 | 410,63 |  |  |
| 257 | 4825,00 | 5,40 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20361,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,18 | 125,00 | 600,00 | 21,88 | 21,88 | 578,13 | 0,00 |  |  |
| 258 | 4950,00 | 4,20 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20458,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,10 | 0,23 | 25,00 | 102,50 | 5,63 | 5,63 | 96,88 | 0,00 |  |  |
| 259 | 4975,00 | 4,00 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20557,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,15 | 0,18 | 25,00 | 103,75 | 4,38 | 4,38 | 99,38 | 0,00 |  |  |
| 260 | 5000,00 | 4,30 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20674,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,13 | 25,00 | 120,00 | 3,13 | 3,13 | 116,88 | 0,00 |  |  |
| 261 | 5025,00 | 5,30 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20828,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,20 | 0,05 | 25,00 | 155,00 | 1,25 | 1,25 | 153,75 | 0,00 |  |  |
| 262 | 5050,00 | 7,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21008,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,20 | 0,00 | 25,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  |  |
| 263 | 5075,00 | 7,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21193,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 7,40 | 0,00 | 25,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |  |  |
| 264 | 5100,00 | 7,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21355,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6,55 | 0,08 | 25,00 | 163,75 | 2,00 | 2,00 | 161,75 | 0,00 |  |  |
| 265 | 5125,00 | 5,60 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21477,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,15 | 0,28 | 25,00 | 128,75 | 7,00 | 7,00 | 121,75 | 0,00 |  |  |
| 266 | 5150,00 | 4,70 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21585,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,63 | 0,30 | 25,00 | 115,63 | 7,50 | 7,50 | 108,13 | 0,00 |  |  |
| 267 | 5175,00 | 4,55 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21698,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,73 | 0,20 | 25,00 | 118,13 | 5,00 | 5,00 | 113,13 | 0,00 |  |  |
| 268 | 5200,00 | 4,90 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21822,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,15 | 25,00 | 127,50 | 3,75 | 3,75 | 123,75 | 0,00 |  |  |
| 269 | 5225,00 | 5,30 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21944,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,05 | 0,15 | 25,00 | 126,25 | 3,75 | 3,75 | 122,50 | 0,00 |  |  |
| 270 | 5250,00 | 4,80 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22050,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,65 | 0,40 | 25,00 | 116,25 | 10,00 | 10,00 | 106,25 | 0,00 |  |  |
| 271 | 5275,00 | 4,50 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22148,95 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,53 | 0,60 | 25,00 | 113,13 | 15,00 | 15,00 | 98,13 | 0,00 |  |  |
| 272 | 5300,00 | 4,55 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22249,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,53 | 0,50 | 25,00 | 113,13 | 12,50 | 12,50 | 100,63 | 0,00 |  |  |
| 273 | 5325,00 | 4,50 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22353,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,45 | 0,30 | 25,00 | 111,25 | 7,50 | 7,50 | 103,75 | 0,00 |  |  |
| 274 | 5350,00 | 4,40 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22462,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,20 | 25,00 | 113,75 | 5,00 | 5,00 | 108,75 | 0,00 |  |  |
| 275 | 5375,00 | 4,70 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22574,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,75 | 0,25 | 25,00 | 118,75 | 6,25 | 6,25 | 112,50 | 0,00 |  |  |
| 276 | 5400,00 | 4,80 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22680,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,70 | 0,45 | 25,00 | 117,50 | 11,25 | 11,25 | 106,25 | 0,00 |  |  |
| 277 | 5425,00 | 4,60 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22782,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,55 | 0,50 | 25,00 | 113,75 | 12,50 | 12,50 | 101,25 | 0,00 |  |  |
| 278 | 5450,00 | 4,50 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22877,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,45 | 25,00 | 106,25 | 11,25 | 11,25 | 95,00 | 0,00 |  |  |
| 279 | 5475,00 | 4,00 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22966,45 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,43 | 25,00 | 100,00 | 10,63 | 10,63 | 89,38 | 0,00 |  |  |
| 280 | 5500,00 | 4,00 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23063,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 0,48 | 25,00 | 108,75 | 11,88 | 11,88 | 96,88 | 0,00 |  |  |
| 281 | 5525,00 | 4,70 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23179,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,05 | 0,40 | 25,00 | 126,25 | 10,00 | 10,00 | 116,25 | 0,00 |  |  |
| 282 | 5550,00 | 5,40 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23298,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,10 | 0,35 | 25,00 | 127,50 | 8,75 | 8,75 | 118,75 | 0,00 |  |  |
| 283 | 5575,00 | 4,80 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23399,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,60 | 0,55 | 25,00 | 115,00 | 13,75 | 13,75 | 101,25 | 0,00 |  |  |
| 284 | 5600,00 | 4,40 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23497,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 0,43 | 25,00 | 108,75 | 10,63 | 10,63 | 98,13 | 0,00 |  |  |
| 285 | 5625,00 | 4,30 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23587,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,45 | 25,00 | 101,25 | 11,25 | 11,25 | 90,00 | 0,00 |  |  |
| 286 | 5650,00 | 3,80 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23662,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,70 | 0,73 | 25,00 | 92,50 | 18,13 | 18,13 | 74,38 | 0,00 |  |  |
| 287 | 5675,00 | 3,60 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23736,45 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,63 | 0,65 | 25,00 | 90,63 | 16,25 | 16,25 | 74,38 | 0,00 |  |  |
| 288 | 5700,00 | 3,65 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23825,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,08 | 0,50 | 25,00 | 101,88 | 12,50 | 12,50 | 89,38 | 0,00 |  |  |
| 289 | 5725,00 | 4,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23922,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,38 | 0,50 | 25,00 | 109,38 | 12,50 | 12,50 | 96,88 | 0,00 |  |  |
| 290 | 5750,00 | 4,25 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24015,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,03 | 0,30 | 25,00 | 100,63 | 7,50 | 7,50 | 93,13 | 0,00 |  |  |
| 291 | 5775,00 | 3,80 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24113,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,15 | 25,00 | 101,25 | 3,75 | 3,75 | 97,50 | 0,00 |  |  |
| 292 | 5800,00 | 4,30 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24197,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,70 | 25,00 | 101,25 | 17,50 | 17,50 | 83,75 | 0,00 |  |  |
| 293 | 5825,00 | 3,80 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24265,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,95 | 1,20 | 25,00 | 98,75 | 30,00 | 30,00 | 68,75 | 0,00 |  |  |
| 294 | 5850,00 | 4,10 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24347,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 1,00 | 25,00 | 106,25 | 25,00 | 25,00 | 81,25 | 0,00 |  |  |
| 295 | 5875,00 | 4,40 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24434,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,30 | 0,80 | 25,00 | 107,50 | 20,00 | 20,00 | 87,50 | 0,00 |  |  |
| 296 | 5900,00 | 4,20 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24523,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,30 | 0,75 | 25,00 | 107,50 | 18,75 | 18,75 | 88,75 | 0,00 |  |  |
| 297 | 5925,00 | 4,40 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24612,07 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,30 | 0,75 | 25,00 | 107,50 | 18,75 | 18,75 | 88,75 | 0,00 |  |  |
| 298 | 5950,00 | 4,20 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24695,82 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,35 | 1,00 | 25,00 | 108,75 | 25,00 | 25,00 | 83,75 | 0,00 |  |  |
| 299 | 5975,00 | 4,50 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24793,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,90 | 1,00 | 25,00 | 122,50 | 25,00 | 25,00 | 97,50 | 0,00 |  |  |
| 300 | 6000,00 | 5,30 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24903,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,05 | 0,65 | 25,00 | 126,25 | 16,25 | 16,25 | 110,00 | 0,00 |  |  |
| 301 | 6025,00 | 4,80 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24976,56 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,75 | 0,50 | 17,23 | 81,85 | 8,62 | 8,62 | 73,24 | 0,00 |  |  |
| 302 | 6042,23 | 4,70 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24992,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,30 | 3,52 | 16,88 | 1,06 | 1,06 | 15,83 | 0,00 |  |  |
| 303 | 6045,75 | 4,90 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25012,36 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,85 | 0,15 | 4,25 | 20,62 | 0,64 | 0,64 | 19,98 | 0,00 |  |  |
| 304 | 6050,00 | 4,80 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25054,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,10 | 10,03 | 42,64 | 1,00 | 1,00 | 41,63 | 0,00 |  |  |
| 305 | 6060,03 | 3,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25062,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,78 | 0,00 | 2,20 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 |  |  |
| 306 | 6062,23 | 3,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25082,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,05 | 0,00 | 5,02 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 0,00 |  |  |
| 307 | 6067,25 | 4,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25148,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,48 | 0,05 | 12,12 | 66,36 | 0,61 | 0,61 | 65,75 | 0,00 |  |  |
| 308 | 6079,37 | 6,70 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  | 27504,30 | 2355,93 | 1945,30 | 25559,00 | 410,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
|  |  | SPRAWDZENIE: |  | B - A = E - D |  |  | B - A = | -25148,37 |  | E - D = | -25148,37 |  |  |
|  |  |  |  | A - D = B - E |  |  | A - D = | 1945,30 |  | B - E = | 1945,30 |  |  |

| TABELA OBJĘTOŚCI I ROZDZIAŁU MAS ZIEMNYCH DLA DROGI POWIATOWEJ 3111E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | km | Powierzchnia |  | Powierzchnia średnia |  | Odległość | Objętość |  | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości |  | Suma objętości robót |  |
|  |  | wykop + | nasyp - | wykop + | nasyp - |  | wykop + | nasyp - |  | wykop + | nasyp - | wykop + | nasyp - |
|  |  | m2 |  | m2 |  | m | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25,00 | 5,20 | 0,20 | 4,90 | 0,45 | 25,00 | 122,50 | 11,25 | 11,25 | 111,25 | 0,00 | 111,25 | 0,00 |
| 2 | 50,00 | 4,60 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,40 | 0,55 | 25,00 | 110,00 | 13,75 | 13,75 | 96,25 | 0,00 |  |  |
| 3 | 75,00 | 4,20 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,25 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,45 | 0,30 | 25,00 | 111,25 | 7,50 | 7,50 | 103,75 | 0,00 |  |  |
| 4 | 100,00 | 4,70 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,02 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,70 | 0,20 | 11,06 | 51,98 | 2,21 | 2,21 | 49,77 | 0,00 |  |  |
| 5 | 111,06 | 4,70 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,80 | 0,23 | 13,94 | 66,91 | 3,14 | 3,14 | 63,78 | 0,00 |  |  |
| 6 | 125,00 | 4,90 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,92 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,30 | 0,18 | 25,00 | 132,50 | 4,38 | 4,38 | 128,13 | 0,00 |  |  |
| 7 | 150,00 | 5,70 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,83 | 0,05 | 25,00 | 145,63 | 1,25 | 1,25 | 144,38 | 0,00 |  |  |
| 8 | 175,00 | 5,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,55 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5,53 | 0,08 | 25,00 | 138,13 | 1,88 | 1,88 | 136,25 | 0,00 |  |  |
| 9 | 200,00 | 5,10 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,65 | 0,18 | 25,00 | 116,25 | 4,38 | 4,38 | 111,88 | 0,00 |  |  |
| 10 | 225,00 | 4,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4,25 | 0,25 | 1,75 | 7,44 | 0,44 | 0,44 | 7,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | 226,75 | 4,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1014,62 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,90 | 0,40 | 17,77 | 69,30 | 7,11 | 7,11 | 62,20 | 0,00 |  |  |
| 12 | 244,52 | 3,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030,51 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,40 | 0,50 | 5,48 | 18,63 | 2,74 | 2,74 | 15,89 | 0,00 |  |  |
| 13 | 250,00 | 3,30 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,08 | 0,75 | 19,52 | 60,02 | 14,64 | 14,64 | 45,38 | 0,00 |  |  |
| 14 | 269,52 | 2,85 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,71 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2,93 | 0,95 | 5,48 | 16,03 | 5,21 | 5,21 | 10,82 | 0,00 |  |  |
| 15 | 275,00 | 3,00 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155,46 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,25 | 0,50 | 25,00 | 81,25 | 12,50 | 12,50 | 68,75 | 0,00 |  |  |
| 16 | 300,00 | 3,50 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172,96 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,60 | 0,10 | 5,00 | 18,00 | 0,50 | 0,50 | 17,50 | 0,00 |  |  |
| 17 | 305,00 | 3,70 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172,96 | 0,00 |
|  |  |  |  | 3,70 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | 305,00 | 3,70 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1265,82 | 92,86 | 92,86 | 1172,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
|  |  | SPRAWDZENIE: |  | B - A = E - D |  |  | B - A = | -1172,96 |  | E - D = | -1172,96 |  |  |
|  |  |  |  | A - D = B - E |  |  | A - D = | 92,86 |  | B - E = | 92,86 |  |  |

21. Charakterystyka energetyczna

Obiekt po wykonaniu nie będzie wykazywał zapotrzebowania na energię oprócz istniejących opraw oświetleniowych.

22. Charakterystyka ekologiczna.

Do wykonania obiektu zostaną wykorzystane materiały przyjazne środowisku, niepowodujące zagrożenia ekologicznego.  Wybudowanie drogi spowoduje zmniejszenie emisji spalin pojazdów korzystających z drogi oraz zmniejszenie poziomu hałasu i drgań.

23. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Budowla nie powoduje ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ciągu drogi nie zaprojektowano elementów utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Brak krawężników i innych przeszkód umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych.

| …………………..........……. |  | …………......………..........……. |
| --- | --- | --- |
| Projektant Sławomir Trzpil nr. uprawnień UAN-II-K-8386/39/82 |  | Sprawdzający mgr inż. Marcin Szerszenowicz nr. uprawnień MAZ/0117/PWOD/09 |

24. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA :

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA – RADZICE MAŁE I DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MAŁE – RADZICE DUŻE”

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Drzewica, powiatu Opoczyńskiego, województwa łódzkiego.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest Zarząd Powiatu z siedzibą w Opocznie , 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a.

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ

Sławomir Trzpil

|  |  | .………….......………..........……. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opracował: Sławomir Trzpil nr. uprawnień UAN-II-K-8386/39/82 |

2012 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Przebudowa istniejącej sieci telefonicznej ( Według oddzielnego opracowania)

- Przebudowa istniejącej sieci elektrycznej. ( Według oddzielnego opracowania)

- Przebudowa istniejącej sieci sanitarnej. ( Według oddzielnego opracowania)

- Przestawienie krzyża

- Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, ( jeżeli zachodzi taka konieczność) ;

- Budowa przepustów pod drogą i skrzyżowaniami wraz z budową rowów.

- Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na całej długości odcinka do szerokości 5,00 m;

- Budowa zjazdów utwardzonych - zjazdy z betonowej kostki brukowej  .

- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;

- Wykonanie rowów drogowych;

- Budowa przepustów pod zjazdami.

- Budowa przepustów pod drogą i skrzyżowaniami .

- Przebudowa skrzyżowań z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków).

- Odtworzenie i oczyszczenie rowów drogowych.

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według Projektu Stałej Organizacji Ruchu

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

Sieci uzbrojenia terenu:

  - Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna

  - Napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna

  - Wodociąg

  - Istniejąca droga

  - Przepusty

  - Rowy drogowe i melioracyjne

  - Istniejące drogi gminne, powiatowe

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace związane wykonaniem poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodników, poboczy, zjazdów, elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania poziomego i pionowego i innych elementów drogi objętych niniejsza dokumentacją.

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

# Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem;

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów .

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.

W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu trwania budowy.

Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego.

# 5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrożeń,

zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków,

bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:

roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych 
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach.

W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego 
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

W związku z w. w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, 
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników 
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności..

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót.

robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego krawędzi.

należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu  .                                                                       Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                               Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .

roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien :

poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy;

przygotować plany inwestycji określające dla budowy:

oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,

rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych,

przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych,

lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych,

zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn 
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw 
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
w wypadkach,

zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym 
na wstępie rozporządzeniem.

| ………………..........……. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: Sławomir Trzpil nr. uprawnień UAN-II-K-8386/39/82 |  |  |

25. Opinie, uzgodnienia, zgody.